
 

“ Программа корреляции разрезов скважин
и
геолого-промыслового моделирования  AutoCorr”
Описание функциональных характеристик
Содержание
31 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


32 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПК AutoCorr


32.1
Назначение


32.2
Область применения


32.3 Специфические термины, используемые в ПК AutoCorr


42.4 Краткое техническое описание ПК AutoCorr


4Интерфейс пользователя:


4Исходные данные программы:


5Блок работы с триангуляцией:


5Построение парных корреляций и схемы корреляции:


5Построение схемы обоснования контакта:


5Построение разрезов схемы корреляции и профилей:


6Построение карт:


6Подсчет объемов и запасов:


6Графика:


6Платформа:


62.5 Структура библиотек и выполняемых модулей ПК AutoCorr


72.6 Структура объектов ПК AutoCorr


82.7 Структура программных средств


92.7.1 Блок загрузки и предобработки исходных данных


92.7.2 Блок работы с триангуляцией


102.7.3 Блок создания и коррекции парных корреляций


112.7.4 Блок создания и коррекции схемы корреляции


112.7.5 Блок создания и коррекции коллекторов


122.7.6 Блок работы с разрезами схемы корреляции


132.7.7 Блок работы со схемой обоснования ВНК


132.7.8 Блок работы с профилями


132.7.9 Блок картопостроения


142.7.10 Блок подсчета объемов и запасов


142.8 Методы и алгоритмы решения


153 Общие функциональные характеристики


153.1 Технические характеристики AutoCorr


153.1.1
Требования к составу характеристик ПС


153.1.2
Состав программных компонент, входящих в ПК AutoCorr.


163.1.3
Требования к характеристикам операционной cреды.


163.1.4
Требования к характеристикам аппаратных ресурсов.


163.1.5
Требования к характеристикам интерфейса пользователя.


173.1.6 Общие характеристики качества.


213.2
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛУГИ


22Список литературы


23П Р И Л О Ж Е Н И Я


24Тестовая программа


28Пример 1. Ввод исходных данных с проверкой корректности ввода


38Пример 2. Работа с триангуляцией


43Пример 3. Построение парных корреляций


47Пример 4. Построение схемы корреляции


56Пример 5. Построение коллекторов


62Пример 6. Построение разрезов, схемы обоснования контактов и профилей


68Пример 7. Построение карт


87Пример 8. Подсчет объемов





1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В документе содержатся основные сведения о программном комплексе (ПК) AutoCorr:
· назначении,
· области применимости,

· терминах, используемых в программе,

· математической технологии,

· структуре используемых информационных средств.

2 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПК AutoCorr
2.1
Назначение

ПК AutoCorr предназначен для геолого-промыслового моделирования залежей углеводородов. 
С помощью программы осуществляется построение парных корреляций скважин (в автоматическом и полуинтерактивном режимах с учетом сейсмических данных), построение схемы корреляции месторождения (в автоматическом и полуинтерактивном режимах), построение схемы обоснования жидкостных и газо-жидкостных контактов, построение геологических профилей, построение различных карт, подсчет объемов и запасов нефти и газа.

При построении парных корреляций и схемы корреляции используется оригинальная технология построения парных корреляций в автоматическом и полуинтерактивном режимах с контролем ошибки построения по кругу. 

Чтобы начать работать ПК AutoCorr, необходимо иметь на своем персональном компьютере опе​рационную систему Windows-2000/XP, установочный диск  ПК AutoCorr и ключ Guardant ПК AutoCorr, наличие которого проверяется программой при ее запуске. 
Для установки ПК AutoCorr и драйверов ключа Guardant необходимо наличие прав администратора на персональном компьютере. Для дальнейшей работы наличие администраторских прав не требуется.
2.2
Область применения

Областью применения ПК AutoCorr является геолого-промысловое  моделирование залежей углеводородов.
Программа решает следующие задачи 

· построение схемы корреляции с экспортом ее в различных форматах

· загрузка информации о коллекторах, насыщении породы, типах породы, коррекция данной информации с возможной выгрузкой таблиц с различными статистиками, связанными с данной информацией

· построение, модификация, оформление разрезов схем корреляции, схемы обоснования ВНК, геологических профилей в соответствии с требованиями ГКЗ и ЦКР

· задачи картопостроения – построение структурных карт, карт толщин пластов, эффективных толщин коллекторов, эффективных нефтенасыщенных толщин, карт средних значений методов по пласту или коллектору

· подсчет объемов и запасов нефти и газа в соответствии с инструкцией ГКЗ объемным методом и методом удельных запасов

2.3 Специфические термины, используемые в ПК AutoCorr
В настоящий момент сложилась ситуация, когда в некоторых разделах геолого-промыслового моделирования не сложилась устойчивая, принятая в литературе, терминология. Поэтому мы дадим здесь несколько определений понятиям, используемым в программе, понимание которых может быть неоднозначным.
Парная корреляция – для двух соседних (в каком-то смысле) скважин парной корреляцией называется соответствие глубин этих скважин, при котором каждой точке одной скважины сопоставляется точка или интервал глубин другой скважины. В реальности выбираются отдельные точки на скважинах, для которых строится данное соответствие, а между ними  соответствие задается с помощью линейной интерполяции. В программе парные корреляции строятся для пар скважин, соединенных ребрами триангуляции, построенной на сетке скважин.

Ошибка по кругу – рассмотрим треугольник триангуляции сети скважин и три пары скважин, объединенных ребрами треугольника. Пусть скважины в треугольнике имеют номера 1, 2 и 3. Рассмотрим некоторую точку (глубину) h1 скважины 1. Вдоль парной корреляции пары скважин (1,2) мы можем найти парную точку для точки h1 скважины 1 на скважине 2 – точку h2. Аналогично, вдоль парной корреляции пары скважин (2,3) мы можем найти парную точку для точки h2 скважины 2 на скважине 3 – точку h3, и, далее, вдоль парной корреляции пары скважин (3,1) мы найдем точку h1‘  на скважине 1. Ошибкой по кругу для точки h1 скважины 1 называется δ(h1)=| h1- h1‘|. Ошибкой по кругу для скважины 1 или просто ошибкой по кругу называется норма функции δ(h1). В соответствии с видом нормы, можно рассматривать L1-ошибку по кругу (т.е. среднюю ошибку по кругу) или С-ошибку по кругу (т.е. максимальную вдоль скважины ошибку по кругу).
Отметим, что наличие нулевой ошибки по кругу не говорит о нулевой ошибке парной корреляции, хотя при правильно построенной парной корреляции ошибка по кругу равно 0. Однако, на практике, если не предпринимать целенаправленные шаги по автоматическому уменьшению ошибки по кругу, то величина ошибки по кругу обычно отражает величину ошибки в парных корреляциях в данном треугольнике.
Схема корреляции – пусть в некоторой (базовой) скважине отмечены несколько глубин границ пластов; схемой корреляции называется набор этих же границ в каждой скважине схемы. Схема корреляции может быть представлена в виде таблицы, столбцы которой соответствуют границам схемы корреляции, а строки – скважинам. В каждой ячейке таблицы задается глубина (или абсолютная отметка) соответствующей границы соответствующей скважины.
Коллектор или коллектор по ГИС – часть скважины, удовлетворяющая некоторым соотношениям между параметрами ГИС. Правила задания данных соотношений подробно описаны в Инструкции пользователя. Под коллектором может пониматься коллектор с некоторым насыщением (нефть/ вода/ не ясно/ смешанное насыщение и т.д.). С помощью данного понятия можно задавать даже тип пород, с корректным отображением их на разрезах и профилях.

Локальные и глобальные коллекторы являются вариантами реализации коллекторов по ГИС. Локальные коллекторы присутствуют только в разрезах схемы корреляции и только в скважинах, присутствующих в каждый момент в разрезах схемы корреляции. Они непосредственно вычисляются по заданным соотношениям и всегда им соответствуют. Глобальные коллекторы вычисляются с использованием данных по соотношениям, задающим коллекторы, по специальному запросу сразу для всех скважин месторождения. Глобальные коллекторы хранятся как набор интервалов коллектора, поэтому возможна их поточечная правка (хотя, реально, такая правка крайне нежелательна). Для всех сохраняемых статистик используются именно глобальные коллекторы. Основной смысл введения двух данных понятий заключается в том, что все каротажные данные при работе программы реально хранятся на диске (в силу их возможного большого объема), поэтому пересчет глобальных коллекторов на больших месторождениях может занимать ощутимо много времени. Т.о. желательно отделить операцию просмотра коллекторов на разрезе (в этом случае коллекторы, заданные соотношениями должны быстро отображаться) от операций, требующих информацию по коллекторам во всех скважинах (последнее требует последовательной загрузки каротажных данных по всем скважинам, что может требовать много времени).
Насыщенный коллектор или коллектор по ВНК – часть коллектора, расположенная целиком выше или целиком ниже контакта, насыщенность которой определяется ее положением относительно контакта. Отметим, что в идеальной ситуации коллектор с определенным насыщением и насыщенный коллектор с данным насыщением должны совпадать, но в реальности это встречается крайне редко.
2.4 Краткое техническое описание ПК AutoCorr
Описание технических характеристик программного комплекса ПК AutoCorr.
Интерфейс пользователя:

MS-Windows.
Исходные данные программы:

· список скважин месторождения с координатами устьев скважин или координатами пластопересечений
· каротажные данные в LAS-формате и других различных текстовых форматах, использующих как поточечную, так и поинтервальную интерпретацию данных
· данные по инклинометрии в различных форматах, используемых в компаниях на территории СНГ. Возможна подстройка программы под конкретные версии форматов. 
· данные по результатам опробования и результатам испытаний в специальном табличном виде, который может быть легко получен из EXCEL-таблиц
· данные по керну в специальном табличном виде
· данные по стратиграфической колонке в специальном табличном виде
В приведенном списке только первые два пункта обязательны для работы с месторождением. Третий пункт, в силу специфики задачи, является крайне желательным.

Схемы корреляции, карты и другие объекты, с которыми происходит работа в программе, могут быть импортированы из различных текстовых форматов.
В плане использования оперативной памяти, программа не имеет ограничений по размеру месторождений в рамках существующих на Земле месторождений углеводов.

Блок работы с триангуляцией:

Обеспечивается автоматическое построение триангуляции по сети скважин с помощью алгоритма триангуляции Делоне с ограничениями (возможно задание обязательных ребер триангуляции и границы триангуляции). Возможно интерактивное исправление триангуляции с помощью флипов ребер и уничтожения внешних ребер триангуляции.
Построение парных корреляций и схемы корреляции:

Парные корреляции сначала строятся в автоматическом режиме с ручным подбором параметров корреляции. Парная корреляция строится для пар скважин, объединенных ребрами триангуляции.

С помощью оценки ошибки по кругу можно выявить ребра триангуляции с большой ошибкой корреляции. 
Исправление парных корреляций осуществляется с помощью внесения дополнительных ручных связей в парную корреляций и последующей автоматической корреляцией скважин с учетом внесенных связей. 

Схема корреляции строится автоматически на основе построенных и исправленных парных корреляций. После построения схемы корреляции возможно ее ручная правка.

Построение схемы обоснования контакта:

Контакты в ПК AutoCorr задаются по отдельности для каждого пласта (точнее, для интервала границ пластов). В каждом пласте можно задать один (нефть/вода) или два (газ/нефть/вода) контакта. При этом, задаваемая глубина контакта считается основной. 

Интервал границ пластов вместе с глубиной контакта задают имя контакта, по которому в дальнейшем будет происходить обращение к нему. В каждой отдельной скважине данную глубину контакта можно изменить, сохранив основную глубину контакта. В этом случае скважина будет считаться исключением и все глубины контактов в этой скважине не будут более зависеть от глубин основных контактов.
Контакты в программе задаются либо вручную, либо с помощью блока автоматического определения контактов. Блок автоматического определения контактов позволяет рассчитать глубину горизонтального или плоского наклонного контактов, исходя из соображений максимального непротиворечия создаваемого контакта данным о насыщении коллекторов.

Построение разрезов схемы корреляции и профилей:

Программа позволяет строить разрезы схемы корреляции и профили с произвольным количеством скважин на экране. Возможен вывод многочисленной дополнительной информации в создаваемых изображениях. 

При построении профилей можно использовать структурные карты глубин границ пластов для задания поведения границ пластов на профиле в межскважинном пространстве. Структурные карты можно задавать для произвольного количества границ схемы корреляции. Если структурные карты в данных построениях не используются, то производится кубическая интерполяция границ пластов в межскважинное пространство. 
Возможно использование псевдоскважин для исправления поведения границ схемы корреляции в межскважинном пространстве. Возможно ручное внесение разломов в профилях. 

Возможно отображение сразу нескольких схем в одном окне разреза схемы корреляции для их сравнения.

При печати разрезов и профилей возможно добавление к рисункам штампов и подписей.

Построение карт:

Блок картопостроения позволяет строить все требуемые в геологическом моделировании карты с помощью известных методов интерполяции/аппроксимации и их модификаций. Допускает использование псевдоскважин для внесения исправлений в создаваемые карты.

Возможна ручная правка изолиний (линий) карт различными методами. После исправления изолиний карт возможно проведение процедуры регридинга, т.е. восстановления значений карты на сетки по текущим изолиниям.

Обеспечены процедуры импорта/экспорта карт из/в известных/известные форматы карт.

При печати карт возможно добавление к рисункам штампов и подписей.

Подсчет объемов и запасов:

Подсчет объемов производится с помощью метода, одобренного соответствующей инструкцией ГКЗ. Метод заключается в подсчете площадей областей между изолиниями карты эффективных нефтенасыщенных толщин и перемножения данных площадей на среднее значение между значениями изолиний. Сумма полученных произведений дает оценку объема. Расчет запасов производится аналогично для соответствующей карты.
Существует возможность подсчета объема с помощью стандартного расчета интеграла под поверхностью карты. 

Графика:

Основана на библиотеке MFC.
Платформа:

Intel/AMD Windows-NT/2000/XP/2007/2010/2011.

2.5 Структура библиотек и выполняемых модулей ПК AutoCorr
Везде далее папку с установленной программой будем обозначать …\.

Основной модуль ПК AutoCorr располагается в папке …\ и имеет имя …\AutoCorr.exe.

Здесь же располагается программа создания штампов Signature.exe. Обычно данная программа автоматически вызывается из основной программы, но возможен и ее независимый вызов. 
В этой же папке расположена программа ViewLAS.exe, предназначенная для просмотра отдельных LAS-файлов.

В папке …\wlas\plugins\ расположены папки, содержащие библиотеки для работы с различными объектами ПК AutoCorr. Все эти библиотеки автоматически подгружаются в программу при ее загрузке. Т.о. для добавления нового формата данных, понимаемого программой, достаточно создать новую соответствующую библиотеку и скопировать ее в соответствующую папку. В данной папке присутствуют следующие подпапки:

InputData 

папка с библиотеками форматов каротажных данных
InputInc 

папка с библиотеками форматов инклинометрии
ExportScheme 
папка с библиотеками экспорта схем корреляции
ImportScheme 
папка с библиотеками импорта схем корреляции
OutputMaps 
папка с библиотеками экспорта карт
ImportMaps 
папка с библиотеками импорта карт
2.6 Структура объектов ПК AutoCorr 

В процессе работы с ПК AutoCorr приходится иметь дело со следующими основными объектами:

· месторождения
· каротажные данные и инклинометрия

· триангуляции

· парные корреляции

· параметры парной корреляции

· схемы корреляции

· локальные и глобальные коллекторы

· контакты

· разрезы

· именованные разрезы

· результаты опробования

· исходный и привязанный керн

· стратиграфическая колонка

· карты

· группы карт

Базовым понятием программы является месторождение. Месторождение задается lst-файлом, в котором присутствует список скважин месторождения и координат их устьев. Кроме этого в lst-файле содержится имя месторождения и указание на папку со скважинными данными по месторождению. Под lst-файлом подразумевается текстовый файл в специальном формате, расширение которого – lst. 

При работе программы рядом с lst-файлом месторождения создается две папки – 

· папка с расширением trd и именем lst-файла, в которой содержится вся рабочая информация по месторождению (фактически – база данных месторождения) и 

· папка с расширением tmp и именем lst-файла, в которой содержатся все временные файлы, создаваемые при работе с месторождением (в том числе и файлы откатки). 

Следующие объекты общие для всего месторождения:
· каротажные данные и инклинометрия

· результаты опробования

· исходный и привязанный керн

· стратиграфическая колонка

Для каждого вида из четырех отмеченных видов данных возможна их коррекция внутри месторождения после его ввода. Если указанные данные изменены после ввода месторождения, то скорректированные данные сохраняются внутри месторождения и  при последующей загрузке месторождения данные берутся не из исходных данных, а из внутренней базы данных месторождения (если нет особых указаний).
Внутри месторождения можно создать несколько триангуляций. Здесь и далее под триангуляцией будет пониматься собственно триангуляция и набор объектов, к ней привязанных. В реальности, в рамках программы триангуляцию надо рассматривать как версию месторождения, кроме вышеописанных данных, общих для всего месторождения. Основная работа с месторождением происходит в окне работы с выбранной триангуляцией.
Внутри каждой триангуляции есть свой список следующих объектов (т.е. данные объекты привязаны к триангуляции):
· парные корреляции

· схемы корреляции

· разрезы
Для каждой парной корреляции можно создавать несколько версий данной корреляции. Одна из этих версия является текущей.
Среди всех схем корреляции в данной триангуляции можно выбрать одну текущую, с которой будет происходить вся работа.

Для просмотра схемы корреляции выбирается последовательность скважин, объединенная в разрез. Список последних просмотренных разрезов отображается в соответствующем дополнительном окне для последующего возможного использования.

После открытия разреза в разрезе схемы корреляции или на профиле можно производить некоторую правку, которая не сохраняется при выходе из разреза (это может быть правка, относящаяся к внесению разломов в разрез, к внесению псевдоскважин в разрез и т.п.). Для сохранения специфической для разреза информации служат именованные разрезы. Обычный разрез задается последовательностью скважин разреза, а именованный разрез задается своим персональным именем, которое вводится при его сохранении.
Для каждой схемы корреляции можно задать несколько локальных и глобальных коллекторов. Локальный коллектор задается набором арифметических соотношений. Он имеет смысл только внутри окна разреза схемы корреляции и только для скважин разреза. 

Глобальный коллектор создается сразу для всех скважин по арифметическим соотношениям, задающим локальный коллектор. Глобальный коллектор представляет собой набор интервалов точек скважины. Т.о. его можно поточечно исправлять.
Карты создаются в рамках триангуляции с использованием текущей схемы корреляции. Но сохраняются они в виде обычных файлов в произвольном месте файловой системы. Поэтому, на самом, деле карты оказываются вообще не привязанными к месторождению. Если в некотором месторождении создана карта, а в другом месторождении список скважин совпадает со списком скважин первого месторождения, то данную карту можно загрузить из второго месторождения. Если список скважин совпадает, то загрузка карт тоже возможна, но при этом будут выдаваться соответствующие предупреждения. 

Список загруженных карт в данной триангуляции можно сохранить в файл со списком карт. Далее данный список карт можно загрузить с помощью одной операции загрузки списка карт из данного файла. Также как и в случае с картами, список карт не привязан к месторождению.
2.7 Структура программных средств

С точки зрения архитектуры ПК AutoCorr представляет собой интегрированный пакет программных средств, состоящий из нескольких компонент:

· блок загрузки и предобработки исходных данных
· блок работы с триангуляцией
· блок создания и коррекции парных корреляций

· блок создания и коррекции схемы корреляции

· блок создания и коррекции коллекторов

· блок работы с разрезами схемы корреляции

· блок работы со схемой обоснования ВНК

· блок работы с профилями

· блок картопостроения

· блок подсчета объемов и запасов
Как правило, каждому блоку программы соответствует окно или диалог с соответствующим именем. Работа с большинством окон программы осуществляется с помощью основного диалога окна, появляющегося в ответ на правый клик мыши на соответствующем окне. 
Кроме этого, присутствуют несколько дополнительных окон, представляющих собой диалоги со списком последних использованных объектов данного типа (т.е. существует дополнительное окно Схемы корреляции, дополнительное окно Разрезы схем корреляции и т.д.). Многие операции с соответствующими объектами осуществляются с помощью меню дополнительных окон, вызывающегося при правом клике мыши на соответствующее дополнительное окно. 
2.7.1 Блок загрузки и предобработки исходных данных
Блок загрузки и предобработки исходных данных дает возможность загрузки в ПК AutoCorr каротажных данных и инклинометрии. Основные функции данного блока доступны из главного диалога программы, вызывающегося в начале работы с месторождением, сразу после диалога выбора имени пользователя. 
В стандартном режиме загрузки данные считываются из единой папки, имя которой должно быть указано в lst-файле месторождения, в которой для каждой скважины имеется своя подпапка с именем скважины. В каждой подпапке скважины могут содержаться файлы с каротажными данными скважины, файл с инклинометрией (не более одного), данные по керну. Данные по инклинометрии могут также задаваться в едином файле, расположенном рядом с lst-файлом месторождения. При наличии информации по инклинометрии и в едином файле с инклинометрией и в папке скважины последняя информация имеет больший приоритет. Наличие двух файлов с инклинометрией в одной папке скважины не допускается.
Ввод всего заново. При считывании данных из папки с данными каротажные данные переоцифровываются с постоянным шагом в абсолютных отметках и помещаются в trd-папку месторождения (обычно, шаг переоцифровки равен 0.1м. или 0.2м.; для корректной работы статистики коллекторов шаг должен быть равен 0.1м.). Данный процесс называется в программе вводом всего заново. Отметим, что в процессе ввода всего заново могут изменяться только каротажные данные скважин. 

Допускается добавление новых скважин в конец lst-файла месторождения с последующим вводом всего заново. Иные изменения lst-файла могут приводить к некорректной работе программы. Если требуется иное изменение lst-файла, то следует создать новое месторождение с новым требуемым lst-файлом и импортировать все требуемые данные из старого месторождения (все требуемые процедуры присутствуют в программе).

Использование различных форматов исходных данных. ПК AutoCorr дает возможность вводить каротажные данные и инклинометрию из большого количества форматов исходных данных. Как правило, понимание каждого формата исходных данных обеспечивается соответствующей библиотекой, расположенной в папках …\wlas\plugins\InputData (для каротажных данных) …\wlas\plugins\InputInc (для инклинометрии). С помощью диалога Plugins, вызываемого из меню главного диалога программы, можно управлять поведением данных библиотек, включая или выключая их загрузку.
Работа с именами методов каротажных данных и их псевдонимами. После первого ввода всего заново, как правило, требуется вызвать диалог Имена методов из меню главного диалога программы, позволяющего исключить ненужные методы из рассмотрения, задать псевдонимы для одного и того же метода, сделать требуемые методы дискретными. После внесения требуемых правок в имена методов и их псевдонимы требуется произвести ввод месторождения заново.

Если метод исключается из рассмотрения, то при вводе всего заново он игнорируется.

Если у метода с некоторым именем задано несколько псевдонимов, то все указанные псевдонимы считаются именем одного и того же метода. Если один и тот же метод в одной точке одной скважины задан несколько раз, то, по умолчанию,  значения методов усредняются. Данное поведение можно изменить из диалога Plugins. После ввода всего заново выдается информация о наличии методов, которые различно заданы в одной скважине в одной точке. 
При переоцифровке данных на абсолютные отметки с постоянным шагом, по умолчанию, используется линейная интерполяция. Данный метод неприемлем в случае, когда исходные данные могут иметь только некоторый набор наперед заданных значений (например, в случае задания параметров литологии и насыщения). В этом случае следует указать, что данный метод является дискретным, после чего для данного метода будет  использоваться кусочно-постоянная интерполяция.

2.7.2 Блок работы с триангуляцией
Работа с триангуляцией сети скважин осуществляется в созданном месторождении после вызова окна работы с триангуляцией. Основные функции работы с триангуляцией доступны через основной диалог окна работы с триангуляцией, вызывающийся в ответ на правый клик на окне работы с триангуляцией. Возможно создание триангуляции по пластопересечениям или устьям скважин, коррекция созданной триангуляции, выделение части триангуляции и сохранение скважин этой триангуляции в виде нового lst-файла для создания нового месторождения, содержащего часть предыдущего. 
Создание триангуляции по пластопересечениям или устьям скважин возможно из диалога создания триангуляции, который вызывается  из главного диалога программы. Загрузка созданной триангуляции осуществляется из этого же диалога. Для создания триангуляции по пластопересечениям необходимо предварительно создать схему корреляции и сохранить координаты пластопересечений (см. далее). Возможно создание триангуляции на основе существующей триангуляции. В этом случае, по возможности, все ребра базовой триангуляции будут перенесены в новую триангуляцию.
С помощью основного диалога окна работы с триангуляцией можно изменить текущие координаты скважин на координаты пластопересечений или на координаты  устьев скважин. После этого, перестроив триангуляцию, можно получить триангуляцию на новых скважинах с новыми координатами. 
Коррекция созданной триангуляции доступна из основного диалога окна работы с триангуляцией. Коррекция триангуляции заключается в уничтожении внешних ребер триангуляции и флипах ребер триангуляции (перекидывании внутреннего ребра в четырехугольнике, образованном двумя смежными треугольниками). Кроме этого, возможна операция комментирования/раскомментирования скважин. Закомментированные скважины не используются при построении триангуляции. При комментировании/раскомментировании скважин происходит автоматическая перестройка триангуляции.
Перестройка триангуляции происходит, при комментировании/раскомментировании скважин или при иной необходимости с помощью вызова явной команды. При перестройке триангуляции можно потребовать сохранение границы триангуляции (для того, чтобы уничтоженные на границе триангуляции ребра не появлялись бы вновь), или, вообще, сохранения всех ребер старой триангуляции (при этом если в старом треугольнике появляется новая вершина, то это приводит всего лишь к появлению трех новых ребер триангуляции). Возможна откатка изменений триангуляции.

Если требуется сохранить часть триангуляции в виде нового месторождения, то эта операция доступна из основной диалог окна работы с триангуляцией. Соответствующие пункты диалога дают возможность разбить триангуляции на части, указывая границы частей, и сохранить одну из полученных частей в виде отдельного месторождения. 
Другим способом создания месторождения из части данного месторождения является создание lst-файла из помеченных скважин (доступно из меню дополнительного окна Метки).

2.7.3 Блок создания и коррекции парных корреляций
Работа с парными корреляциями осуществляется в созданном месторождении после вызова окна работы с триангуляцией. Основные функции работы с парными корреляциями доступны через основной диалог окна работы с триангуляцией, вызывающийся в ответ на правый клик на окне работы с триангуляцией. 
Для создания парных корреляций сначала подбираются параметры парных корреляций на нескольких стандартных парах скважин месторождения, далее с выбранными параметрами парных корреляций осуществляется корреляция всех пар скважин триангуляции месторождения, далее происходит коррекция парных корреляций в полуинтерактивном режиме. 

Если скважины месторождения имеют большой разброс длин интервалов оцифровки, то крайне полезной оказывается функция, позволяющая обрезать интервалы корреляции скважин. Обычно, для обрезания выбирается интервал абсолютных отметок, содержащий наиболее существенные репера месторождения. После корреляции в заданных границах и исправления созданных парных корреляций можно перенести созданные парные корреляции в ручные связи, убрать границы интервалов корреляции скважин и перекоррелировать все скважины.
Подбор параметров парных корреляций заключается, прежде всего, в установке весов методов, использующихся в парных корреляциях. Чем больше устанавливается вес метода, тем большее влияние на парную корреляцию он оказывает. В параметрах парных корреляций задается количество методов, использующихся для парной корреляции (обычно, от 3 до 5). Для каждой пары скважин программа выбирает указанное количество методов, общих для пары скважин, с максимальными весами и именно по ним осуществляет корреляцию.

Кроме этого, важными параметрами парных корреляций являются 
· средний размер пропласта (средний шаг сопоставляемых на скважинах точек), 
· штрафы за расширение и несогласие (чем больше штраф, тем с меньшим ``желанием’’ программа выдает при корреляции расширение границ корреляции или несогласия), 

· штраф за начало и конец оцифровки (чем больше штраф, тем с большей вероятностью программа соединяет начало/конец каротажа одной скважины с началом/концом каротажа другой). 

Как правило, требуется произвести несколько парных корреляций с различными параметрами для выбора оптимальных параметров парных корреляций. После подбора оптимальных, в каком-то смысле, параметров следует сохранить данные параметры как параметры по умолчанию.

Корреляций всех пар скважин с параметрами по умолчанию производится с помощью соответствующей команды. Предварительно в диалоге задания глобальных параметров имеет смысл установить количество процессоров на данном компьютере. Количество процессоров задет уровень распараллеливания выполняемых парных корреляций. 

Интерактивный режим правки парных корреляций заключается в выборе ребер триангуляции, для которых велика вероятность больших ошибок в парных корреляциях, ручной вставке в соответствующие парные корреляции ручных связей и автоматической перекорреляции данных пар скважин с учетом вставленных ручных связей. Ошибка в парных корреляциях оценивается с помощью показа ошибки по кругу для всех треугольников триангуляции. После вставки непротиворечивых ручных связей в парные корреляции качество корреляции может оценивать только экспертным способом.
2.7.4 Блок создания и коррекции схемы корреляции
Для создания схемы корреляции следует вызвать окно работы с каротажем одной скважины. В данном окне следует указать кликами мыши глубины залегания границ создаваемой схемы корреляции (эта функция доступна через основной диалог работы с данным окном), после чего с помощью соответствующей кнопки в основном диалоге работы с данным окном будет создана схема корреляции. 
Границы схемы корреляции хранятся в глубинах и при изменении инклинометрии границы схемы корреляции не переместятся (с учетом того, что данные по каротажу скважины всегда задаются в глубинах).  

Все границы в схеме корреляции подразделяются на зафиксированные и незафиксированные. При создании схемы корреляции зафиксированными являются границы в скважине, в которой заданы начальные границы схемы. Все остальные границы являются незафиксированными. При автоматической перестройке схемы зафиксированные границы не изменяются. Незафиксированные границы перестраиваются с учетом расположения всех зафиксированных границ и парных корреляций.

Способы фиксации границ, коррекции границ, вставки/уничтожения границ будут описаны ниже в разделе 2.7.6.

Все последние использованные схемы корреляции отображаются в дополнительном окне Схемы. С помощью этого окна можно двойным кликом мыши выбрать текущую схему корреляции, с которой и будет происходить дальнейшая работа. Если дополнительное окно Схемы не вызвано, то сделать схему корреляции текущей можно с помощью основного диалога работы с окном триангуляции.
2.7.5 Блок создания и коррекции коллекторов
Коллектора или коллектора по ГИС  задаются в ПК AutoCorr из основного диалога работы с разрезом схемы корреляции с помощью нормальной дизъюнктивной формы, т.е выражения вида
(A11 & A12 & A13 &…) | (A21 & A22 & A23 &…) | (A31 & A32 & A33 &…) | …

здесь A11 – арифметическое соотношение на метод. Допускаются следующие арифметические соотношения:

>

больше (например, IK<10 )
<

меньше
>= 

больше или равно
<=

меньше или равно

>|

больше по модулю (например, IK<|10 обозначает |IK|<10 )
<|

меньше по модулю
>|= 
больше или равно по модулю
<|=

меньше или равно по модулю
=

равно

!=

не равно
>%
нормированное значение больше (например, IK<%10 обозначает  (IK-IK0)/(IK1-IK0)<0.5 , где IK0 – минимальное значение в скважине, IK1 – минимальное значение в скважине)
<%
нормированное значение меньше
>%= 
нормированное значение больше или равно
<%=
нормированное значение меньше или равно

~

метод не определен

Например, выражение (APS<=0.5) | (APS~0 & PS<%=0.5) обозначает, что точка оцифровки скважины принадлежит коллектору, если APS определен в ней и его значение не превосходит 0.5, или если APS не определен в данной точке и значение нормированного PS не превосходит 0.5 (последнее предполагает, что PS определен в данной точке).
Т.о. под коллектором может подразумеваться просто коллектор, или коллектор с некоторым насыщением или даже тип пород. 
Коллектор можно задавать вдоль всех скважин или между заданными границами.

Указанные соотношения задают локальные коллектора. Локальные коллектора имеют смысл только внутри созданного разреза схемы корреляции. 

По локальным коллекторам можно создать глобальные коллектора. Глобальные коллектора создаются сразу для всех скважин месторождения. Глобальный коллектор задает в каждой точке оцифровки скважины информацию – есть в ней коллектор или нет. После создания глобального коллектора возможна его поточечная правка.

2.7.6 Блок работы с разрезами схемы корреляции
Список всех последних использованных разрезов отображается в дополнительном окне Разрезы. С его помощью можно выбрать текущий разрез (т.е. отобразить линию разреза на триангуляции) и вызвать окно работы с данным разрезом схемы корреляции. Набрать новый разрез можно с помощью пункта меню Скважины для показа дополнительного окна Схемы или с помощью клавиши 4 с последующим выбором левым кликом мыши скважин разреза. Правый клик мыши прекращает набор разреза и вызывает окно работы с набранным разрезом.
В окне работы с разрезом схемы корреляции присутствуют следующие поля

· Поле с результатами испытаний

· Поле с исходной литологической колонкой

· Поле с конечной литологической колонкой

· Поле с литологической колонкой по ГИС (поле коллекторов)

· Поле с отметками глубины

· Поле со шкалой значений видимых методов

· Поле со стратиграфической колонкой

· Поле показа триангуляции с разрезом

Последние два поля располагаются отдельно. Все остальные поля присутствуют рядом с полем показа каротажа каждой скважины. Видимость полей, методов, коллекторов задается с помощью основного диалога работы с разрезом схемы корреляции.

С помощью правого клика на интервалах испытаний, на интервалах коллекторов, на интервалах керна в литологических колонках, в ячейках таблицах стратиграфии вызываются диалоги правки соответствующих объектов.
2.7.7 Блок работы со схемой обоснования ВНК
Окно работы с разрезами схемы корреляции служит также и для показа схемы обоснования ВНК. Для перехода во второй режим работы в текущем окне следует нажать на клавишу табуляции. 
Все параметры данного окна задаются с помощью основного диалога работы со схемой обоснования ВНК (вызывается по правому клику мыши в окне). Для работы в данном режиме в основном диалоге данного окна следует установить метод интерполяции кривых – кусочно-линейный и одинаковое расстояние между скважинами. 

В основном диалоге работы со схемой обоснования ВНК можно задавать контакты в отдельных пластах и создавать скважины-исключения для задания глубин контактов, отличных от основных. Менять контакт в отдельной скважине можно также путем простого перетаскивания его отметки в окне схемы обоснования ВНК.

Результаты испытаний и каротажные кривые также могут отображаться в данном окне.

2.7.8 Блок работы с профилями
Для работы с профилями служит то же самое окно, что и для работы со схемой обоснования ВНК. Для работы в данном режиме в основном диалоге данного окна следует установить метод интерполяции кривых – гладкий и пропорциональное расстояние между скважинами. Во всем остальном данное окно почти ничем не отличается от предыдущего.
Структурные карты отдельных границ можно использовать для более точного отображения профилей. Для этого в дополнительном окне Карты следует установить флаг Передавать в профиля и в соответствующих картах через пункт меню карты Задать номер границы для показа на профиле следует задать номер границы соответствующих карт. В этом случае вид соответствующих границ на профиле берется из указанных карт, а остальные границы строятся вдоль заданных по картам. 

Для коррекции профиля можно использовать псевдоскважины (не более семи псевдоскважин, расположенных на равном расстоянии друг от друга между скважинами). С помощью мыши можно поднимать/опускать профиль вдоль требуемых псевдоскважин. Вдоль них же можно вручную задавать вертикальные разломы.
Для областей коллекторов существует два вида их завершения по умолчанию – фациальное замещение и выклинивание. Для каждой отдельной области коллектора можно задавать способ ее окончания (прерывания), величину распространения этой области (если область обрывается), величину повышения/понижения этой области при ее распространении влево/вправо от скважины. Возможно управление объединением/разделением областей коллекторов, отходящих от различных интервалов коллекторов на скважинах. 
2.7.9 Блок картопостроения
Работа с картами производится с помощью дополнительного окна Карты.
Каждая карта состоит из растровой подложки (значений функции карты на сетке), изолиний карты, линий определяемых пользователем, линий нулевых значений или отсутствия коллектора и дополнительных графических объектов. 

Обычно карты создаются, используя обычные геологические понятия, т.е. возможно создание следующих карт:

· Структурные карты глубин границ пластов
· Структурные карты глубин границ коллекторов
· Карты толщин пластов
· Карты эффективных толщин коллекторов
· Карты средних значений методов по плату или коллектору
· Карты поверхности контакта

· Набор специальных дополнительных карт

· Карты эффективных нефтенасыщенных толщин

Кроме этого, используя понятие фиктивных скважин, можно строить карты объектов произвольной природы. Переведя обычные скважины в фиктивные, мы получаем возможность переносить скважины, добавлять/удалять скважины, менять значение картируемой величины в отдельных скважинах и т.д.
Допускаются арифметические операции с картами. 

Возможно объединение различных карт, т.е. часть одной карты можно перенести на сетку другой карты.

Исправление карт осуществляется путем различных способов ручной коррекции изолиний с последующим, возможным, проведением регридинга, т.е. создания растровой карты по ее изолиниям.
2.7.10 Блок подсчета объемов и запасов
Для подсчета объемов и запасов в ПК AutoCorr используется дополнительное окно Области. 
Видимая карта представляется как множество многоугольников, на которые карту разбивают все видимые линии на карте (изолинии и линии, определяемые пользователем). После инициализации работы с областями из меню дополнительного окна Области Cntrl+клин на каждую область карты приводит к закраске ее синим цветом и помещению площади выбранной области, коэффициента и их произведения в таблицу дополнительного окна Области. Коэффициент считается как среднее значение изолиний, ограничивающих область. После того, как все области на карте выбраны, следует нажать на пункт меню S дополнительного окна Области. Мы получим суммарную площадь областей карты и сумму коэффициентов, умноженных на площади областей. Последнее число на карте эффективных нефтенасыщенных толщин соответствует оценке объема, а на карте запасов – запасам. 

С помощью соответствующих пунктов меню дополнительного окна Области  полученную таблицу можно сохранить в текстовый файл, а номера выделенных областей можно перенести на карту. Прикрепив полученную таблицу к карте в виде штампа, мы получим карту с номерами областей, таблицей их площадей, коэффициентов, их произведений и с суммой указанных произведений. Т.о. мы получим карту объемов/запасов.

Для каждой области на карте в диалоге задания ее свойств можно с помощью соответствующего пункта меню определить объем под данной областью, посчитанный с помощью обычного интегрирования. Полученную сумму можно сравнить с величиной, полученной предыдущим методом.
2.8 Методы и алгоритмы решения

Триангуляция
Триангуляция в программе строится с помощью быстрых алгоритмов построения триангуляции Делоне с ограничениями. В качестве ограничений выступают наперед заданное множество ребер триангуляции и заданная граница триангуляции.
Построение парных корреляций
Методика построения парных корреляций основана на поиске наилучшего соответствия между участками каротажных данных на первой и второй скважине, с учётом заданных пользователем весов каротажных кривых и «штрафов» за выклинивания участков, изменение их мощности, пропуски участков в начале и конце скважин.
Построение схемы корреляции
Алгоритм построения схемы детальной корреляции состоит в прослеживании заданных отметок от скважины к скважине с выбором глубины отметки нивелирующей разницу возникающую из-за наличия ошибок по кругу.
Построение профилей
При построении профилей для интерполяции границ в межскважинное пространство используется интерполяция кубическими сплайнами. 

Картопостроение
В качестве алгоритмов картопостроения используются многочисленные алгоритмы интерполяции и аппроксимации:

· Интерполяция методом Кригинга и его модификациями

· Интерполяция методом обратных расстояний и его модификациями

· Параболическая интерполяция

· Кусочно-постоянная и кусочно-линейная интерполяция

· Интерполяция с использованием решения уравнения Лапласа

· Аппроксимация методом наименьших квадратов

3 Общие функциональные характеристики
3.1 Технические характеристики AutoCorr
3.1.1
Требования к составу характеристик ПС

В состав характеристик входят:
· функциональные характеристики;

· характеристики операционной среды;

· характеристики аппаратных ресурсов;

· характеристики интерфейса пользователя;
· общие характеристики качества.
3.1.2 Состав программных ком​понент, входящих в ПК AutoCorr.
ПК AutoCorr состоит из большого набора программных компонент, основной из которых является выполняемый файл …\AutoCorr.exe, располагающийся в папке программы, которую мы называем …\. Работа ПК AutoCorr начинается с запуска программы …\AutoCorr.exe. Все остальные программные компоненты подсоединяются тем или иным образом к данной программе.
Программа создания штампов Signature.exe располагается в той же папке …\. Обычно данная программа автоматически вызывается из основной программы при необходимости создания штампов, которые можно размещать в двенадцати стандартных местах, относительно основного изображения, выводимого на печать. Возможен сдвиг штампа на заданное расстояние относительно его стандартного расположения. 

Программа …\ViewLAS.exe предназначена для независимого просмотра отдельных LAS-файлов. При установке ПК AutoCorr имеется возможность назначения этой программы как стандартной программы, обслуживающей в ОС Windows файлы с расширением LAS.
В папке …\wlas\plugins\ расположены папки, содержащие библиотеки для работы с различными объектами ПК AutoCorr. Все эти библиотеки автоматически подгружаются в программу при ее загрузке. Т.о. для добавления нового формата данных, понимаемого программой, достаточно создать новую соответствующую библиотеку и скопировать ее в соответствующую папку. В данной папке присутствуют следующие подпапки:

InputData 

папка с библиотеками форматов каротажных данных
InputInc 

папка с библиотеками форматов инклинометрии
ExportScheme 
папка с библиотеками экспорта схем корреляции
ImportScheme 
папка с библиотеками импорта схем корреляции
OutputMaps 
папка с библиотеками экспорта карт
ImportMaps 
папка с библиотеками импорта карт

Существует возможность добавления новых разновидностей форматов файлов инклинометрии. Это возможно для файлов формата inc, div и za3, имеющих имена полей, отличные от стандартных.
Для создания нового формата, аналогичного форматам inc или div следует скопировать библиотеку inc.dll или div.dll  же папку в файл name.dll, где name – имя нового формата. Также требуется создать файл name.dsc, в котором описываются имена полей в новом формате. Примерами таких файлов являются файлы irlas.dsc, ink.dsc, имеющиеся в стандартной поставке программы. Файлы имеют простой текстовый формат, понимание которого не составит труда.
Формат za3 не требует отдельной библиотеки. Его понимание обеспечивается основным модулем  …\AutoCorr.exe, поэтому для создания нового формата, подобного za3, достаточно просто создать соответствующий dsc-файл, описывающий имена полей нового формата. Примером такого файла является файл inku.dsc, имеющиеся в стандартной поставке программы.
3.1.3
Требования к характеристикам операционной cреды.
-
операционная система Windows-2000/XP/2007/2010/2011.
3.1.4
Требования к характеристикам аппаратных ресурсов.

· тип ЭВМ
- ПЭВМ типа IBM PC;
· тип процессора
- Intel, AMD

· тактовая частота
- не менее 1 Ghz

· оперативная память
- не менее 512 Mb;

· жесткий диск
- не менее 2 Gb.

3.1.5
Требования к характеристикам интерфейса пользователя.

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1 2 3 4 5
	Язык взаимодействия пользователя с ПС
Тип интерфейса
Система меню
Помощь
Квалификация пользователя
	Русский
Оконный, диалоговый
Иерархическая
Встроенная в систему
Имеющий опыт работы в OS Windows


Таблица 1
3.1.6 Общие характеристики качества.


Надежность
Достигается следующими мерами:
· Все рабочие сообщения программы отправляются в отдельное окно (диалог сообщений программы), автоматическое всплытие которого можно заблокировать. Гарантируется сохранение рабочих сообщений программы на диск сразу после посылки программой соответствующих сообщений. Т.о. при повторной загрузке программы можно посмотреть все сообщения, выдаваемые при предыдущих сеансах работы с данным месторождением.
· Ввод исходных данных сопровождается проверкой на наличие методов, которые в одной и той же скважине в одной и той же точке задаются по разному в различных исходных файлах. Соответствующая статистика выдается после операции вода всего заново.
· Каждое изменение схемы корреляции приводит к полному сохранению текущей схемы в файлы откатки. Т.о. последние 20 версий схемы корреляции хранятся на диске и их можно восстановить даже после перезагрузки программы.
· При работе с картами на диске сохраняются три последние сохраненные версии карты. Т.о. если на диск сохранена некорректная версия карты, то можно загрузить предыдущую, пред-предыдущую или пред-пред-предыдущую сохраненную версию.

· В программе существуют понятия архивов схем корреляции и архивов контактов и поправок на альтитуду и удлинение. С некоторой периодичностью соответствующие объекты сохраняются в соответствующие архивы. Т.о. гарантируется возможность восстановления версий соответствующих объектов за каждый день, если в этот день данные объекты изменялись (в реальности объекты заносятся в архивы гораздо чаще). Архивы представляют собой папки с версиями файлов данных объектов, именованных текущей датой и временем сохранения объекта в архив.
· При работе с линиями и областями карт и с триангуляцией обеспечиваются обычная откатка и откатка откатки.

Удобство применения
Обеспечивается:
· наличием качественной и полной программной документацией, содержащей описание методики, алгоритмов, описания применения и т. д.;

· наличием системы встроенной подсказки для всех окон и диалогов программы;

· наличием всплывающих подсказок на всех управляющих конструкциях диалогов и окон программы; 
· обеспечением удобства ввода и контроля исходных данных;

· возможностью различных форм представления входных и выходных данных и их детализации как в файловом, так и в графическом виде.


Соответствие заявленной функциональности
Обеспечивается:
· присутствием каждой из описанных  функций в итоговом продукте;

· соответствие поведения каждой программной компоненты.

Базовые значения общих характеристик качества
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Метод оценки
	Нижнее значение

	1 2 3


	Надежность 
Удобство применения 
Соответствие заявленной функциональности


	Экспертный Экспертный Экспертный


	0.75 0.75 
0.75




Таблица 3
	№

явления
	Название блока
	Наименование функциональных характеристик

	Наименования тестов

	
	
	
	Т.П.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Блок ввода исходных данных
	Импорт каротажных данных в различных форматах:
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Импорт инклинометрии в различных форматах:
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Блок работы с триангуляцией
	Построение триангуляции и ее необходимая коррекция для дальнейшей работы
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Построение триангуляции на основе пластопересечений
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	5
	Блок  создания и коррекции парных корреляций
	Подбор параметров парных корреляций
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	6
	
	Автоматическая парная корреляция всех пар скважин триангуляции
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	7
	
	Полуинтерактивная коррекция парных корреляций
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	8
	Блок  создания и коррекции схемы корреляции
	Создание семы корреляции
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	9
	
	Коррекция схемы корреляции в интерактивном режиме
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	10
	
	Добавление новых границ, удаление границ
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	11
	Блок  создания и коррекции  коллекторов
	Создание новых коллекторов
	+
	 
	
	
	
	+
	
	
	

	12
	
	Вывод статистики коллекторов
	+
	 
	
	
	
	+
	
	
	

	13
	Блок   работы с разрезами схемы корреляции
	Создание разрезов схемы корреляции
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	

	14
	
	Оформление разреза схемы корреляции для вывода на печать
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	

	15
	Блок   работы  со схемой обоснования ВНК
	Создание схемы обоснования ВНК
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	16
	
	Оформление  схемы обоснования ВНК  для вывода на печать
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	17
	Блок   работы   с профилями
	Создание профилей
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	18
	
	Оформление   профилей  для вывода на печать
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	19
	Блок   картопостроения
	Создание структурных карт:
	
	
	
	
	
	
	
	+
	

	20
	
	Создание дополнительных карт:
	
	
	
	
	
	
	
	+
	

	21
	
	Создание карт толщин:
	
	
	
	
	
	
	
	+
	

	22
	
	Арифметические операции с картами
	
	
	
	
	
	
	
	+
	

	23
	Блок    подсчета объемов и запасов
	Подсчет запасов по методике ГКЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	24
	
	Подсчет запасов объемным методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	+


3.2
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛУГИ

Сопровождение вычислительного комплекса ПК AutoCorr по согласованию с Заказчиком.
Возможны доработки и развитие по согласованию с Заказчиком.
Возможно краткого обучение персонала пользователей на месте эксплуатации ПК AutoCorr (установка ПК и демонстрация функциональности на данных заказчика) и полное обучение на месте дислокации производителя ПК AutoCorr (лекции, практические занятия).
Список литературы

1. Гутман И.С., Бакина В.В., Вагин С.Б., Копылов В.Е., Балабан И.Ю., Староверов В.М. 

Программа ГЕОКОР-2 для детальной корреляции разрезов скважин на персональных компьютерах. Печатн. тезисы. Актуальные пробле-мы состояния и развития нефте-газового комплекса России. 3-я научно-техническая кон-ференция РГУ нефти и газа им.И.М.Губ-кина. Заседание секции.

2. Гутман И.С., Бакина В.В., Вагин С.Б., Копылов В.Е., Балабан И.Ю., Староверов В.М. 

Детальная корреляция разрезов скважин с помощью программы ГЕОКОР-2 и некоторые итоги в изучении условий залегания продуктивных толщин. Тезисы доклада на XV Губкинских чтениях. РГУНГ. Москва 3-4 ноября 1999.

3. Гутман И.С., Бакина В.В., Вагин С.Б., Копылов В.Е., Балабан И.Ю., Староверов В.М. 

Использование триангуляции Делоне для детальной корреляция разрезов скважин.ГИС Ассоциация. Информационный бюллетень. Изд-во РГУНГ. Москва. N 4(21). 1999.
4. Гутман И.С., Бакина В.В., Вагин С.Б., Копылов В.Е., Балабан И.Ю., Староверов В.М. 

Построение схемы детальной корреляции месторождения по парным корреляциям ГИС Ассоциация. Информационный бюллетень. Изд-во РГУНГ. Москва. N 2(24). 2000.

5. Гутман И.С., Бакина В.В., Вагин С.Б., Копылов В.Е., Балабан И.Ю., Староверов В.М. 

Детальная корреляция разрезов скважин с помощью программы ГЕОКОР-2. Тезисы докл. Юбилейная научная сессия "Нефтегазовое образование и наука: итоги, состояние и перспективы. Апр. 2000.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

“ Программа корреляции разрезов скважин
и
геолого-промыслового моделирования  AutoCorr
Описание тестовых примеров

Авторы:
Гутман Игорь Соломонович

Балабан Иван Юрьевич

Копылов Валерий Евгеньевич

Кузнецова Галина Павловна

Лисовский Николай Николаевич

Староверов Владимир Михайлович

Тестовая программа
В ПК AutoCorr существует тестовая программа (тест-программа), позволяющая проверить корректность ввода основным форматов исходных файлов. Для работы с ней следует скопировать папку TestFormats с установочного диска на жесткий диск и запустить выполняемый файл RunTest.bat из скопированной папки. 

В скопированной папке содержатся папки, в каждой из которых содержится вариант месторождения с исходными данными. Исходные данные представляют собой одни и те же данные, записанные в различных форматах. В месторождениях лежат уже загруженные схемы корреляции с установленными правилами создания локальных коллекторов. Также в месторождениях заданы правила сохранения статистики коллекторов в текстовые таблицы.

Выполняемый файл RunTest.bat для каждого тестового месторождения запускает программу AutoCott.exe в специальном режиме, в котором программа автоматически совершает следующие действия:

· Производит ввод всего заново.
· Загружает схему корреляции.
· По правилам задания локального коллектора создает глобальный коллектор.

· По заданным правилам выводит статистику коллекторов, содержащую:

· имена координаты устьев скважин, 
· глубины и абсолютные отметки границ пластов, 
· координаты точек пластопересечений, 
· глубины и абсолютные отметки границ пластов в скважинах,  
· глубины и абсолютные отметки границ пропластов коллекторов в скважинах, 
· средние значения некоторых методов в пропластах коллекторов. 
Далее все выведенные таблицы автоматически сравниваются с контрольной таблицей. Если значения полей таблиц отличаются больше некоторой пороговой величины, то выдаются соответствующие сообщения. Отметим, что в силу особенностей способов представления исходных данных полученные таблицы не обязаны абсолютно совпадать. Разница значений получаемых таблиц не должна превосходить точности задания исходных данных.

Каждый из автоматически выполняемых тестов может быть выполнен вручную следующей последовательностью действий:

1. Выполнить команду меню Создать/Создать месторождение из меню главного диалога ПК AutoCorr с вводом имени соответствующего lst-файла месторождения.

2. В главном диалоге программы; кнопка Триангуляция с последующим выбор триангуляции в открывшемся диалоге. Для этого после нажатия на кнопку Триангуляция в открывшемся диалоге следует выделить имя единственной присутствующей в нем триангуляции и нажать на кнопку OK:

[image: image1.png]Viv TpHaHTy I

Cronvposars TpHaTy UMD TS TP

Tousryrs Koopaurars! ckeai

F e [——

e =]

& Paagensitn snacreyt
© Saveraie
 DoSaerere





3. Двойной клик на имя схемы в дополнительном окне Схемы:

[image: image2.png]



После этого схема корреляции станет текущей, о чем будет написано в заголовке окна работы с триангуляцией.
4. Обновить глобальные коллекторы с помощью: 
· кнопка Просмотр разреза схемы корреляции в дополнительном окне Разрезы:

[image: image3.png]Lo

251 =
ol .
i

Mpocvorper npod
poco pas cx e
Aobaonrs cmaom





· правый клик на появившемся окне разреза; 
· кнопка Коллекторы в появившемся диалоге: 
[image: image4.png]Tlapame Tpbi ok¥a paspesa cxeml koppeaAuuy (10 rpanyi) &8 (X)
D:\nork\waltersNGdetal mpAINKK eak, 01 udschem i

| BeueOcxeommios

sz B
ey o s scre Noes ravervn e ——

Noxaswears | Bia. | dero | Mo | Beiros| Comcramal T

e veronas [ = Rannexiopa

rpamusi nnacTon{"C) B
‘ononwr rparvasi A Pormet
vieria cxeaxi N o]
sameul'F) £
romnekropsi(’L)
werki"B)
naprete Kop w2 Redo Y]
packpacky nmacros —_—
Viveria nnacroe ™ vovepa rparia miactos Osrosirs (R)
ctemyceficraH) [ cefiera(*S) Vanerue naskpare
o - hacuTat Pyl
HOM AL (19 W NOK333 10 USHTDY KDaHS. 4 weno
e s (S o vy

S nponopu /pasnoe pacer. mexay
S - novck oKEaKEl
51 - eepasrT o rpare
“Shil - BipaEHI0 Tp.C UeHTPUPOB3HAEM

Undo2)

ercroms v
SB35 K, 3B KK, = CMEHITS GG TP3HALS
Shitek ik = He CORPBHSTS MPOMEXUTOMHEE SMEHERVA Ha AUCK. Buim
Aleneg, K7 ARHTIP KA = CMEHIT BAZAVOCTE METO/ 58K METRoS
11 KHOMKa ML = QBT B CBaXUHE

K/ Ha FaFHALY = MEHO FpaHiLEl

Mesars (P)
HOMEpa (Pariy 15 Bbip3eHBaHH 10 USHTPY SKpaHa

Buron/auscawis





· кнопка Создать все в появившемся диалоге:

 [image: image5.png]Konnexrops!
Merwo

Nepeourars sce nokasrase komexroper | [ 1 RTpUKaTs aeromarieck KomexTopes

Cosavertie rparii
Konnextope ( Heswau Bumiesuat I~ noceme

| ¥ o napson kopr

MNoKanshei konekTop

[E— T naanHfi konnerop

Sana (s k) Cosnars.

Hoeoi Cosmarssce

Unronms Cronvposare

Unronms

Weanopr crapes konpos BLKAVHTS AaCT Mo KoATeKTORY





· закрыть открывшиеся диалоги и окно разреза; 
5. Правый клик в дополнительном окне Разрезы; в появившемся меню выбрать пункт кнопка Сохранить статистику коллекторов:

[image: image6.png]|

Cromwmn ama nokasa
Vipopnatya 10 Tercyel cxene

3kcnopr cxenet

pare,

VT cxerel v Hapeskn

Moanbrupoears cieny

TlpoBepHTS NepeceeHvA NMACToS TekyLeH oxers!

OTKPLITY creaNMHY € HapS3KOH MNCTOS

Cpasrerwe rpanuKonpoBaHHE/o veavteHE A8y CXeN

(CpaBHMTS MaCTe TexywisH xeis ¢ BeaenEHOl

onomviTenHan cxena He Exlipara

3arpysare crpatrpadmo v darina

BisBaT AM37 peAaKTHPOBaH OfLEH CTATHTPaGMH

fobaBHTefyGpas KoKy, CoOTBETCTBYIOWYIO MyHKTy Hero (CTRLATIYHET Hero)

parmte
(COXPaMTE CTaTHETHEY KapOTaHBIX AaHHeLY
CoxpamnT CraTuCTIRY WHSMHONETPHH

(CoxpamTL KoOpAHATS! MNBCTONepeceHeHHA




 
6. кнопка Сохранить в появившемся диалоге сохранения статистики коллекторов (все параметры в нем должны быть выставлены автоматически):
[image: image7.png]CraTuCTHKa KORNEKTOPOR
aiin Moo

e G I s

weraner [ FS

Mexay rpaHaMA o wanera [

0 Corparums

I™ s scex nnacros

Corparums epsans: snaseTona e |

& rogansHom konrextope [0 TCPire)

I~ Uuimeisars Haknon oK@ I~ v eenon sa p.cre.

Tcrorpamy Tonuu
¥ PCUMpATE SHat METORO MpH PaCLLKOTPoS

G 06pes.konn s swater. cwsrom

¥ Wenpasnse ownsiu okpuraeriit
Eoru e s nevarars & rocepenuve =
8 et o nesarars © kronouse E—— Opwena Kanpos
" BbiBauTE NPovepK.

e
e —————— | ——— [~ o———

Wenonsaosars Tomexo nowencke. | BHK: | pasnensre nepe avaserni

Vi creani Vi creani
1-23 Koopaurara 1-23 Koopaurara
2.2 Koopauaa 2.2 Koopauara
L nnacra FnuG/a.0 Kpos nnacTa

MAACT. nuGia/a 0 nogowes nracTa
5.0 kposw nacra 1-23 KoopHaTS KpOBI
G Kpos nacTa 2.2 KoopuaTa KposH
G0 KpoBM naCTa AUG/5.0 KpasE NPONIACTIOS KONTEKTOpa
5.0 nogowssi nracta P SHatEHAE METOROB N NpOTIaCTaM KOTPa
G nonowse: nnscra
FnuGiy/a.0 nogowes nracTa
Tonuy nncra
1-23 KoopHaTa KpoBI
2.2 KoopuaTa KpoBI

1.2 koopaHaTa noowEs! ] oot

[ Comanis | o o s | Comparwms wo naver_| Owerms v | apers |

G| Eomommemmn | Mormmmias





В результате указанных действий будет создана требуемая таблица. Все параметры по умолчанию в открываемых диалогах в данном месторождении уже установлены.

Все остальные тесты производятся на тестовом месторождении, которое в дальнейшем будет называться Test. На диске его варианты, соответствующие приведенным примерам, располагаются в папках Test/TestFieldN и Test/TestFieldNRez, где N – номер соответствующего примера. В первой из указанных папок расположено месторождение до проведения теста, а во второй – после. Например, вариант месторождения, подготовленного для Примера 1 , расположен в папке Test/TestField1, а вариант месторождения после проведения тестов в Примере 1 , расположен в папке Test/TestField1Rez.
Пример 1. Ввод исходных данных с проверкой корректности ввода
В папке Test/TestField1 расположены исходные данные месторождения: папка с каротажными данными и инклинометрией по скважинам, lst-файл месторождения с именами скважин и координатами устьев скважин, файл с результатами испытаний.

Для начала работы следует выбрать пункт меню главного диалога программы Создать/Новое месторождение:
[image: image8.png]AutoCorr;

BoCCTH BCe 33H050 4719 BbIASTEHHOND HECTOPOXAEHHS
OTHPLITHC03A3TS TONKO TPHAHTy MO
Plugins

BooanTL Kepn
TIoka3LIBaT A0.0KHO € WASHTHEHKSTOpIM TRHHTY AU

Hafitn cosaanmoe wecropoxasie
HaiiTi Cosaarmoe HeCTOpoNASHHE C ewen w3 Gytbeps ofivena

Co3RaTL LST & GukTvHIM KOO AVHATaNN N0 HCX.dhaian

MpocwoTpers HosocTn
MpocwaTpets Help pacurpestti
PeASKTHPOBATS H0GnLHeIE N3pAHETPE!

Y6paTS BLIGpHHOS HeCTOpOKASHHE 1 CTEK

B

L

o TesremTen

NT

igohtugal

wirbahiovskaetbah_al st

i\ TestFisldTest
R ZAK ok

Mpeas.noxas [

& Touarryum
 Creamre





В открывшемся диалоге следует выбрать имя вышеуказанного lst-файла, после чего произойдет перевод исходных данных во внутреннее представление месторождения.

Далее следует указать, какие имена методов в исходных данных месторождения соответствуют одним и тем же реальным методам, задать, какие методы являются дискретными, и указать, какие методы не будут использоваться в последующей работе. Это делается с помощью диалога Имена методов, вызывающегося в ответ на выбор пункта меню Текущее месторождение/Редактировать алиасы и  имена методов:

[image: image9.png]Vwena meronos

Unaansposars | Dvckpere () He venonsasears [ 1
Crucox ece verose Cruscox verogos ¢ ncesgoravantt
BM = [Meronm O=NULL | Cueare
S RIEES
2 =| |DepT. DEPT
ok 6K: BK, gk, MK
iy ol T
DEPT IKC I, e, A
05 NKT: NKT, RKTb, NKTB, rr
o1 PS:PS, ps, 5P
DTak F2.7Z. b
ok pay:pay )
Gk koo koo (1)
621 o k(1)
622 K knl#1 =
E=R il i LD

179 065616843/ 4131444 METOR3 K. CTIACKY MCEBAOHUIOB 870 HALO NEPETAUITS U3 MOS0 KOROAKI Ha
00T, METOR 5 aEOH KOAOHKe. 1A TOTO, HTOG6) CASATS METOR AUCKPETHIM W HEUCTOfIS3yEMBiM 210
MOXHO NEPSTLLITS W3 PGSO KOMOHKN Ha CODT. KHOTKY CBSpHY AATOra.

173 HaMEHEHR B1aTOB CAEAUET QB3I KIUKHTS ML Ha COOTS. Mo,

e |

Tofissums wanenoe s K nCeBgoHMaM

Dot Saanme

Boerna >0/<0/Log wkana/ Tuckp aras (VU V(H)

Mapavierp konneropos ()

Mrmoprposars Hvera weroacs

Ueranosums cranaapHeie amiace

Sarpyaue amace! us apea

I™ Kaporax moxer sanssarecn s LIT-gafinss

e




 [image: image10.png]Vwena meronos

Unaansposars | Dvckpere () He venonsasears [ 1
Crucox ece verose Cruscox verogos ¢ ncesgoravantt
A = [Meroner O-NULL [ Coveere -
2 - [nt®)
e =
Aok knp: kg (#) L
5K o) E
DEPT [A1: 411
DS [[A1ak Alak ]]
o1 42 2]
DTak {[A2ak: A2ak ]
o {{ALak: ALak I
&K (D5:05 ]
521 {oT:07]
622 ITDTak: DTak Il =
E=R Sl i I

179 065616843/ 4131444 METOR3 K. CTIACKY MCEBAOHUIOB 870 HALO NEPETAUITS U3 MOS0 KOROAKI Ha
00T, METOR 5 aEOH KOAOHKe. 1A TOTO, HTOG6) CASATS METOR AUCKPETHIM W HEUCTOfIS3yEMBiM 210
MOXHO NEPSTLLITS W3 PGSO KOMOHKN Ha CODT. KHOTKY CBSpHY AATOra.

173 HaMEHEHR B1aTOB CAEAUET QB3I KIUKHTS ML Ha COOTS. Mo,

e |

Tofissums wanenoe s K nCeBgoHMaM

Dot Saanme

Boerna >0/<0/Log wkana/ Tuckp aras (VU V(H)

Mapavierp konneropos ()

Mrmoprposars Hvera weroacs

Ueranosums cranaapHeie amiace

Sarpyaue amace! us apea

I™ Kaporax moxer sanssarecn s LIT-gafinss

e





На приведенном выше изображении (диалог показан дважды с различным уровнем прокрутки списка псевдонимов методов) показаны псевдонимы методов, используемые в обрабатываемом месторождении.
Для того, чтобы добавить имя метода к списку псевдонимов другого метода, надо имя первого метода из колонки имен методов слева перенести на имя второго метода во вторую колонку методов. Удаление имени методов из списка псевдонимов какого-либо метода делается точности такой же процедурой.
Для того, чтобы объявить метод дискретным (т.е. указать, что данный метод может принимать только ограниченное заданное количество значений), надо выделить его имя мышью и нажимать на кнопку Дискретный
После установки корректного состояния имен методов следует нажать на кнопку Закрыть. Программа предложит ввести все заново, после чего информация о методах будет обновлена. 

Чтобы проверить, что каротажные данные введены создадим триангуляцию и в ней просмотрим каротажные данные одной скважины. Для этого нажмем на кнопку Триангуляция главного диалога программы и в открывшемся диалоге выбора/создания триангуляции нажмем на кнопку Новую:

[image: image11.png]Viv TpHaHTy I

Cronvposars TpHaTy UMD TS TP

Tousryrs

Koopaurars! ckeai

[Hisei |

o yoroo

+a ocroe crapoi

o o

& Paagensitn snacreyt
© Saveraie
 DoSaerere





Появится окно работы с триангуляцией:

[image: image12.png]



Нажатие на клавишу Cntrl+N сделает видимыми имена скважин (то же можно сделать с помощью основного диалога данного окна, вызывающегося в ответ на правый клик мыши ан окне работы с триангуляцией):
[image: image13.png]



Для просмотра каротажа отдельной скважины нажмем на клавишу 1 и выберем требуемую скважину. Пусть это будет скважина с именем 26. Появится окно просмотра каротажа скважины:

[image: image14.png]



Чтобы просмотреть отдельную каротажную кривую, с помощью Alt+правого клика мыши на данном окне сделаем все кривые невидимыми. Далее с помощью Alt+левого кликов мыши на имени метода PS и на имени DEPT в верхней части окна сделаем метод PS и шкалу глубин видимыми:

[image: image15.png]I Show (-4467,2987) 26 [1:4242]
Ura nokaseieate GonTel Hopiposae  KoppexT netoaos KoppexT.ikn. Ocia Belin Monoule
W Do/ PoE08=75445 DEELK 5 PZ 6K GZ3 6K 111 o K0 o pay ko0

2.100 2.150 2.200 2250 2.300 2350 2.400 2.450 2500 2550 2.600 265 2.700
2279 2330 (2380) (2430) (2480) (2530) (2580) (&3 es1) @73 @781 (a3 88

=





Проверить корректность отображения данной кривой можно с помощью сравнения данной кривой с исходными каротажными данными и данными по инклинометрии. Для того, чтобы узнать значение кривой в данной точке скважины нужно переместить мышь в данную точку и посмотреть значение кривой в верхней части окна.
Соотнести траектории скважин, заданные инклинометрией, можно с помощью просмотра проекций траекторий скважин на плоскость XY и с помощью соотнесения точек пластопересечений, полученных в программе,  с точками пластопересечений, полученными в других программах.

В нашем случае можно в окне показа триангуляции попросить не показывать ребра триангуляции, показывать имена скважин и траектории скважин. Для этого в основном окне работы с триангуляцией (вызывается правым кликом мыши на окне работы с триангуляцией) следует в закладке Установки  установить флаг Точки пластопересечений, в поле справа от этого флага задать номер требуемой границы (у нас это – первая граница), установить флаг Имена и убрать флаг Ребра:

[image: image16.png][ID-0]06uye ycranosky (40 cksamun 109 peGep) (2097151Hmm (X
C:\pub\Test\TetFied T estFieldgHezATes T 1

Venostss0ems! KoopaHaTS! 40T CRBSKUM

Cee. | Toun| Kopp. | Crerea eranosin | fonoxes | Mows | Haimu| 2.4 ]2

Mokaseears

¥ Touu ckaami
SSGMEHTID. KBS
pespal’E) IV sopouvee
Koopaarei'K)
e N)
LICy T oo T Pacs
wena kapp.
UC0 Py Coasit
nnatacTs TovKze.

¥ Beiesss ok u petpa

™ Heran o gesxervad

¥ Kapr caem kopuit

I~ Kaproi o

I~ Pucaum crores

Wrkaverpin

I~ nonpaska Ha waniervie

I~ pastiuenvie wa nogosnaci

™ cenky kospauwar Ha kapre.

¥ Touu nnacronepeceserin

I~ vavepa

% Mepecwm.ow (R

¥ Zagasar napavetpe

™ Monsen cootiu.of owws.
™ Beigesse orpiL ouy
¥ Mposepss nepece rparti
Mepecwmars ountiu

K|

I~ Ku caricrmn

e | KF

Wnpurs (6 accenarl[200

Hreyuei rpartsl

Tnoansrese napanerpt

Mowverns | [ 0K





В итоге на изображении плана скважин у нас будут показаны траектории скважин:

[image: image17.png]niin

=
[cre.40': (2336, 7613 Jourbin





Здесь светло-серыми линиями показаны линии от устья скважины до начала оцифровки скважин, темно-серыми – проекция траектории скважин на интервале оцифровки. Черными кружками показаны устья скважин, красными – точки пластопересечений.

Распечатав данный план скважин в требуемом можно сравнить полученную карту с планом скважин или пластопересечений, полученном в других программах.

Соотнести инклинометрию в исходных данных, исходные каротажные данные и отображаемые данные можно, например, следующим способом.

Рассмотрим скважину, каротаж которой приведен на предыдущем рисунке. Оставим видимым на ней только метод PS и значение глубин и абсолютных отметок. Увеличим масштаб отображения глубины (клавишей Gray+), чтобы отображаемая кривая хорошо детализировалась. Выберем для отображения участок глубин, на котором кривая имеет четко обозначенный максимум. Такой пример приведен на следующем рисунке:

[image: image18.png]M Show (-4467,2987) 26 [1:100]
Ura nokaseieate GonTel Hopiposae KoppexT netonos KoppexT.akn. Ocia Belin Monoule
e Do/ Po@aR2616%8  DEELIK £5 7 B 623 G 111 k1 ot ko pay v

238 230 232 23M 276 2978 230 23 238 2386 238 2390 23% 2394
(2548)  (@50)  (S%)  (2554)  (25%6) (255 (2S0)  (e562)  (2sed)  (See)  (25e)  (257) @S (s4)
i =





При копировании приведенного окна курсор мыши располагался в середине максимума, расположенного в центре окна, поэтому в верхней части окна отображается значение кривой PS в точке локального максимума на абсолютной отметке 2382, что соответствует глубине 2562 (с точностью до метра). Соотношение глубин и абсолютных отметок видно в окне на нижней шкале глубин.
Теперь посмотрим в LAS-файл, содержащий кривую PS. В нашем случае для скважины 26 в исходных данных присутствует папка с тем же именем, в которой хранятся данные по этой скважине. В файле 2930.las содержится набор данных по некоторым методам, в том числе и по методу PS. Данные по нему отображаются в третьей колонке файла, о чем можно сказать по шапке файла.

Найдем строки файла 2930.las, начинающиеся на величины около 2562 (в первом столбце LAS-файла обычно содержатся глубины, а мы ищем каротажные данные вокруг соответствующей глубины). Первые три столбца файла вокруг указанной глубины имеют вид:

 2564.999 113.870 41.557 

 2564.799 111.322 47.633 

 2564.599 110.036 53.706 

 2564.399 108.118 57.221 

 2564.199 102.366 60.098 

 2563.999 92.136  61.699 

 2563.799 81.275  61.699 

 2563.599 71.676  61.699 

 2563.399 64.650  61.699 

 2563.199 56.338  61.699 

 2562.999 49.311  61.699 

 2562.799 45.477  61.058 

 2562.599 49.311  59.779 

 2562.399 58.255  57.543 

 2562.199 71.676  54.985 

 2561.999 87.027  54.344 

 2561.799 96.614  55.304 

 2561.599 104.284 53.068 

 2561.399 106.844 48.912 

 2561.199 109.405 42.517

По содержимому файла сразу видно, что метод PS имеет четко выраженный локальный максимум на интервале глубин [2563.999, 2562.999], что соответствует отображаемому максимуму.  Здесь надо отметить, что абсолютные отметки отображаются точно и с постоянным шагом, а при отображении глубин десятые доли метра были отброшены, поэтому точность отображения глубин составляет 1 метр.
Для проверки корректности соотношения на глубины и абсолютные отметки рассмотрим файл с инклинометрией. В нашем случае это – файл 2930i.za3. Проверить корректность ввода инклинометрии в данном формате довольно сложно. В данном файле задана альтитуда и далее в трех столбцах, соответственно, задаются глубина, полярный угол и азимут. Т.е. в явном виде соотношения на глубины и абсолютные отметки не заданы. Однако с помощью Excel легко провести вычисления, с помощью которых можно получить примерную зависимость между глубинами и абсолютными отметками в данной скважине. Подчеркнем, что вычисления можно вести по различным приближенным формулам, поэтому, в зависимости от выбранных формул, мы может получать абсолютные отметки для одной глубины, несколько отличающиеся друг от друга.
Итак, файл с инклинометрией выглядит следующим образом
[image: image19.png]e TuTuna

DEPT
20000000
40000000
60000000
80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

180000000

200.000000

220000000

240000000

260000000

280000000

300.000000

320000000

340.000000

360000000

380000000

100000000

420000000

440000000

460000000

480000000

500000000

520000000

540000000

560000000

580000000

600000000

620000000

640000000

660000000

680000000

700000000

220000000

740000000

260000000

280000000

uGoL
0.500000
1.000000
1 000000
17500000
17500000
2.000000
2.500000
2.250000
2.370000
3.250000
6250000
10750000
13000000
15370000
15500000
15250000
15500000
15620000
16000000
16000000
16500000
16750000
171250000
17750000
18750000
20000000
20000000
20250000
20000000
191250000
18250000
18000000
17.750000
18000000
181250000
17250000
16250000
15750000
15000000





Из соотношений на длины сторон в прямоугольном треугольнике и на его углы легко получить, что на небольших интервалах глубин можно использовать следующую рекуррентную формулу для вычисления абсолютных отметок:
А.о.(h2)= А.о.(h1)+(h2-h1)*cos(Ugol)
где h1, h2 – две близкие глубины, А.о.(h2), А.о.(h1) – абсолютные отметки, соответствующие указанным глубинам, Ugol – угол наклона скважины от вертикали (полярный угол) на интервале от h1  до h2. В точке с нулевой глубиной мы имеем абсолютную отметку, равную минус альтитуде (мы предполагаем, что абсолютная отметка растет с увеличением глубины, т.е. абсолютная отметка положительна на большой глубине).
Перенесем первый и второй столбцы из данного файла (например, с помощью блокового копирования из редактора Far) в страничку Excel:
[image: image20.png]©ain [pacs Baa Brraska GopusT Cepenc  debe
oo Crpaska _&x
E aacy -0 - K K" 3
c2 - A =C1+{(A0-A1)"COS(B2'3 1415926/180)
A B & ] E F o
1 [ 01239 =
[ 2 | 20 os[io3ant]
3 40 1530038
4 60 1 539089
5 &0 15 439137 L |
6 100 15 239006
7 120 2 39374
8 140 25 1604822
9 B0 225 360328
10 180 2.37 5601589
11 200 325 7598353
12 20 625 9588465
13 2401075 1155137
14 260 13 135,001
15 280 1537 1542867
16 300 155 1735584
17 320 1525 192854
18 340 155 2121267
19 360 1562 2313881
pil 380 16 2605133
21 400 16 269.8386
2 40 165 2890149
23 440 1675 3081664
2 460 17.25 327.2668
% 480 1775 3463147
% 500 1875 3652533
27 520 20 340471 =
W4y MR merd {muct2 Tt /. | [

Fotoso





Как показано на рисунке, перенос осуществим в первый и второй столбец таблицы, начиная со второй строки. В первой строке зададим нулевые значения в соответствующих столбцах.

В третьем столбце посчитаем соответствующие абсолютные отметки. Для этого в боле C:1 явно зададим абсолютную отметку, соответствующую нулевой глубине, т.е. минус альтитуду. В нашем случае альтитуда равна 123.9. 
В поле C:2 зададим формулу для вычисления абсолютной отметки в этой точке: 
=C1+(A2-A1)*COS(B2*3.1415926/180)

Осталось запомнить значение ячейки C:2 (Cntrl+C), выделить ячейки под ней и вспомнить запомненное значение (Cntrl+V). 
Итого в третьем столбце у нас получены примерные значения абсолютных отметок для приведенных глубин (см. рисунок выше).

В интересующем нас интервале мы имеем следующие значения:

[image: image21.png]E3 Microsoft Excel - Kuwral

] owiin Dpeoka B Boraoka Oopuar  Cepenc  Aave
Qw0 Crpsexs _ax

|7 o x K g

c2 - A =C1+{A2-A1)"COS(B2"3.1415926/180)
A c D E F

11 2200 202039
112 220 2040306
113 2240 2060223
114 2260 2080139
115 2280 2100055
116 2300 2119.975
17 230 2139.899
118 2340 2159.823
119 2360 2179.747
120 2380 2199671
121 2400 2219.594
122 240 487 223952
123 240 475 2069.454
124 2480 452 2279389
125 2480 45 2299327
126 2500 4.37 2319269
127 250 425 2339214
128 2540 437 2359.156
129 2560 45 2379.094
130 2580 475 2399025
131 2600 5 2418.949
132 260 437 2438891
133 2640 375 2458848
134 26B0 362 2478.808
135 2680 35 2498.771
13 2700 3.25 2518739
137 270 3 2838.711
W4y M merd {Twct2 Tner3 /.
Fotoso





Т.е глубине 2560 соответствует абсолютная отметка 2379, откуда следует, что глубине 2563 соответствует абсолютная отметка, примерно равная 2382, что всего лишь на метр расходится с цифрами на изображении скважины. Разница вполне вписывается в погрешность вычисления и отображения величин. 

Пример 2. Работа с триангуляцией

Для начала работы с триангуляцией следует загрузить месторождение из папки Test/TestField2 (далее мы не будем напоминать, что работа должна производиться с копией данной папки на жестком диске). Это делается с помощью выбора пункта меню главного диалога программы Создать/Найти созданное месторождение и ввода имени соответствующего lst-файла. После этого следует нажать на кнопку Триангуляция главного диалога программы:

[image: image22.png]Cospare Texywies nectopoxaerwe  Aondyrkum O nporpare

Viveria | LSTParines
Test DAATestFildh TestFild2\Test

hd

DiATestFild TestFigl2\Tast st

It o2
[Haviare paory ¢ tpnanry s soeaenroro ectopowaensl

& Touarrynum
 Creamre





В открывшемся диалоге следует нажать на кнопку Новую:
[image: image23.png]Viv TpHaHTy I

Cronvposars TpHaTy UMD TS TP

Tousryrs Koopaurars! ckeai

o yoroo

[ Howe Ha ocHoss crapon

] mvene |

& Paagensitn snacreyt
© Saveraie
 DoSaerere





после чего откроется окно работы с триангуляцией:

[image: image24.png]



Если триангуляция уже создана (как в папке Test/TestField1Rez), то в диалоге создания имени триангуляции следует выбрать имя требуемой триангуляции и нажать на кнопку OK.
В начале работы следует вывести на экран необходимые дополнительные окна. Это делается с помощью вызова основного диалога работы с триангуляцией (с помощью правого клика мыши на окне) и в закладке Доп.окна  следует установить галочки Схемы, Разрезы, Слои карт:

[image: image25.png][ID=0]06mue ycTanosky (40 cksawwn 109 peGep) (12531204 (X]
D:ATestFiokdhTesFiodZ\Test T 1

Venostss0ems! KoopaHaTS! 40T CRBSKUM

Cro. | Toum | Kopp. | Crava| Scramoors enxsa | Mo | Hasru] 4.4

|CJ Bepoym naprsis Koppesusin O pyore gt 2

O Creamoer O 06nscrw #1 =

O Naprsie Koppensum O 06nscr #2
Creves Cl06nacmn 13
Paspest L 06nacrn 4

O Merku O 06nscr #5

|C] Bepoym Tpuarynawi u MeToK.
Coou epr

0] 3nasermen kaprer

C] Viepopmaunn no Tekyuisi kapre.

O rpacucn

] Minermiukamop: Tp-uwii EauHos oKkHO 4R BoeK TP

|0 Oko c aepesan npoekra

0] Buauocs rpagus oeeKTos KapT

< |

Pacronoes cranaapHo

CTRL#Ksu = oTiperms 1 pacnonores caesa ceeny

e [ e | [





Далее следует отредактировать триангуляцию с помощью уничтожения ее длинных внешних ребер. Уничтожение ребра проще всего произвести нажатием на клавишу D и выбором мыши требуемого уничтожаемого ребра (также это можно сделать с помощью кнопки Стереть внешнее ребро закладки Триангуляция основного диалога окна работы с триангуляцией). Данная процедура может быть произведена автоматически с помощью нажатия на кнопку Стереть все плохие внешние ребра, расположенной в закладке Триангуляция основного диалога окна работы с триангуляцией. После уничтожения лишних ребер триангуляция может иметь следующий вид:

[image: image26.png][E] Dl e =
ol—





Триангуляцию также можно строить по координатам пластопересечений, но для этого предварительно должна быть создана схема корреляции и координаты пластопересечений по требуемой границе должны быть сохранены. В месторождении, расположенном в папке Test/TestField2Rez уже имеется схема корреляции с сохраненными координатами пластопересечений (как их сохранить будет объяснено в Примере 4). На примере этого месторождения можно создать новую триангуляцию по пластопересечениям. 

Для этого из главного диалога программы следует вызвать диалог Имя триангуляции (если предыдущая триангуляция еще открыта, то окно с ней можно закрыть):

[image: image27.png]Viv TpHaHTy I

Cronvposars TpHaTy UMD TS TP

Tousryrs Koopaurars! ckeai

F e [——

e =]

& Paagensitn snacreyt
© Saveraie
 DoSaerere





Далее следует кликнуть на поле с именем новой схемы ( у нас это – 2, но его можно заменить) и в списке справа появится список сохраненных координат пластопересечений:

[image: image28.png]Viv TpHaHTy I

Cronvposars TpHaTy UMD TS TP

Tousryrs Koopaurars! ckeai

o Ha ocHoss crapon

o |

& Paagensitn snacreyt
© Saveraie
 DoSaerere





Мы предварительно сохранили координаты пластопересечений 29-ой границы под именем 1_29. Теперь мы выбираем это имя и кликаем на кнопку Новую. В результате мы получаем новую триангуляцию, созданную по пластопересечениям:
[image: image29.png]



После удаления лишних внешних ребер она примет вид:

[image: image30.png]



Месторождение готово для проведения парных корреляций.
Пример 3. Построение парных корреляций

Для работы с парными корреляциями следует загрузить месторождение и триангуляцию из папки Test/TestField3. Работать можно как с триангуляцией на устьях скважин, так и на пластопересечениях. 

В триангуляции следует вызвать окно парной корреляции на любом ребре (клавиша 2, а затем выбор ребра триангуляции) и в диалоге задания параметров парной корреляции следует выставить примерно следующие значения:

[image: image31.png]TlapaweTpsl Koppe ALK
[
Urpaseisa

I™ Bessuars auaror no °C Bec Koppenaum

HatB70 CUAPPOBKI

Konel ouBpOBI

pacuperve

Cancel

| Beca Kpuesi

UcraoeuTs napaneTp o yroniar

Venonssyenos k80 Kpuesis

Cheanuéi pastrep mpannacra

Hepasrovepn. nponnacros

CroposTs KoppenawM

Ko, Henueoc

]

pips [17 o5 [o45 [os





Если в данном диалоге флаг Вызвать диалог по ^C установлен (параметр по умолчанию), то данный диалог появляется сразу после вызова окна парной корреляции. При этом, он имеет вид:

[image: image32.png]TlapaweTpsl Koppe LK

Ynnronme | [V Beiasisare aanor no °C
Urpapeisa

HatB70 CUAPPOBKI

Konel ouBpOBI

pacuperve

Cancel





Для расширенного режима работы с данным диалогом следует нажать на кнопки Веса кривых и Доп. 

Если флаг Вызвать диалог по ^C в какой-то момент убран, то вызвать диалог параметров парной корреляции можно с помощью правого клика мыши на окне парной корреляции и нажатия кнопки Корреляции в открывшемся диалоге. 

После установки параметров в диалоге производится парная корреляция данной пары скважин и окно парной корреляции примет примерно следующий вид:

[image: image33.png]* 29(-4516.36,4072.08), _ 21(-4305.14,4817.11) (se pcun 0/1) ; Tpwanr. 2(asronoppeauys)(macuras 1:5000)

l i I





Видимость методов в окне можно регулировать с помощью Alt+клика мыши на соответствующие кривые или их имена в заголовке. Alt+правый клик мыши делает все методы видимыми/невидимыми.

Если Вас устраивает данная корреляция, то следует сохранить данные параметры парной корреляции по умолчанию. Это делается с помощью 

· правого клика мыши, 

· нажатия на кнопку Корреляции и в открывшемся диалоге

· в появившемся диалоге следует нажать на кнопку Сохранить как параметры по умолчанию (возможно, предварительно в данном диалоге следует нажать на кнопку Доп. для распахивания диалога)

· в открывшемся диалоге можно, например, нажать на кнопку Для всех месторождений для сохранения данных параметров как параметров по умолчанию для всех месторождений:
[image: image34.png]Crenens rno6ansHoCTH

i scek mecTpo KA

Iy wecTopoxaera

Lo rpuanrynawm

N L 2 I IR
=





Следует не забыть убрать флаг Вызвать диалог по ^C в диалоге Параметры корреляции.

Теперь следует закрыть окно парной корреляции, вызвать основной диалог работы с триангуляцией с помощью правого клика мыши на окне с триангуляцией и в закладке Корр. Нажать на кнопку Все парные корреляции. Откроется диалог выполнения всех парных корреляций:

[image: image35.png]Bos Kopenauw saHos0
Boe kop. 3aHoBo ¢ Map.o wromar Venonssosare sepouo

Boe Kop. 33H0B0 ¢ Map.no Yo, An sepci e

Boe Kop. 331080 oMU BTOS —

Bos Heospatorare petpa Cronposars sepco

T e —
Koppui 10 sepcr

Coagars nycre NapHsle Kap-t .

HaliT o napatterpel owaryamut

HaliTt o napatterpe Toeyrontriika

Teor uenocrHocT KopAA
Mepervicars sce kop i N

e 1 G2 Ca





В данном диалоге следует нажать на кнопку Все корреляции заново с параметрами по умолчанию. На процессорах типа Core Duo  следует указывать количество процессоров =2, что существенно ускоряет работу. В этом случае на данном месторождении на процессоре Core Duo 2.6Gz процесс всех парных корреляций занимает примерно 4мин.30сек. Для визуализации ошибки по кругу в закладке Установки основного диалога окна работы с триангуляцией должен быть установлен флаг L1 или С, что подразумевает отображение L1- или С-ошибки:

[image: image36.png][ID=0]06mue ycranosky (40 cksawyn 101, peGep) (12391 604 (X]
D:\TestFekdhTestFisdaRez\Test 2 1)

Koo crems 1o rpus 29
Cee. | Toun| Kopp. | Crerea eranosin | fonoxes | Mows | Haimu| 2.4 ]2

Mokaseears .
% Mepecwm.ow (R 2
¥ rowncreann [ ovepa | ol B =

et E) 19 omoue I~ Monaen. caofiu.of owms
e T™ Beienms orpi ouscy
s vanovesos, || ¥ Mponepsrs nepeces paris
LU ol P Nepecurrars oustin
e Ko
oo puee comaei T —
e e,

¥ Beienms oo pecpa

™ Deram o acureraa

T~ Kepres cven o

™ Kepret o

I Pimcawn ciemes

[ Naa —

™ rnonpasa na smese ==y

I~ pastierue v ronotacri g s ruccena 200

T” comy soopamar vaapre

I rows macronepeceerun e o

e Moo | 00





Триангуляция при этом примет вид:

[image: image37.png]I [1D-0]Koppe nauyw Ha Tpuanrynaumm 2; ; wanc. L1 ownbra=3. 26568 (cpeannn=0.72836)[x-1:6fEm [= |[E)K]
EI
(2]





Возможна полуинтерактивная правка полученных парных корреляций:

[image: image38.png]ep.0/1) ; Tpuanr. 2(ast.)(1:2000)
K463 5) 12628 |08 - Se2

I

BK[Gl

K





В результате правки полученной парных корреляций триангуляция примет вид:

[image: image39.png]-7002.392473, 7378.118129) |OwnbKn:

2.4012 12=0.848118

10.,y=6883.) R=2936.74





Пример 4. Построение схемы корреляции

Для построения схемы корреляции следует загрузить месторождение и триангуляцию из папки Test/TestField4. 

Обычно схема корреляции строится следующим образом. В диалоге работы с триангуляцией с помощью нажатия на кнопку 1 и выбора мышью скважины вызывается окно работы со скважиной (этой же можно сделать с помощью кнопки Посмотреть скважину закладки Скв. основного диалога работы с триангуляцией). В качестве скважины следует выбирать характерную для всего месторождения скважину в центре месторождения. В открывшемся окне следует вставить интересующие нас границы схемы корреляции с помощью нажатия на клавишу I и клика на требуемую глубину скважины (этой же можно сделать с помощью кнопки Вставить основного диалога работы с окном просмотра каротажа скважины, вызывающегося правым кликом мыши в окне просмотра каротажа скважины). Вставленные границы называются нарезкой скважины.
В нашем случае мы поступим по-другому. Мы импортируем нарезку из внешнего текстового файла, в котором в первой строке пишутся имена границ. Вторая строка начинается с имени скважины, а далее под именами границ пишутся глубины данных границ. Пример такого файла лежит в папке TestField\TestField4\init-scheme.sch. 
В дополнительном окне Схемы мы осуществляем правый клик на окне и в открывшемся меню выберем пункт Импорт схемы или нарезки/Импортировать из таблицы с разделителями пробелами:

[image: image40.png]—

Cocparme.
Vimopt cxers
CpaBrere rpanKonHpoBaHHE o veavtHoHE A6y CXE VHOpTHPOBaTS 13 TaMM € P3>AETHTE N - TaBy AUk [1 A0CTPONTS]
CpaBHMTS NaCT TexywisH cxeis ¢ BegenEHHON MmopTHposaTS W3 3pXHs Cxen
o3BTy GpaTs KoMKy, CODTBETCTBYIOWYIO MyMKTy Hero (CTRL 4T Hero) | SchemeByLayersNames-hopHaT:chali CO CxXeHO KOPPSAALM (CTOTBUI C HHEHEM CK., HHEHEH p-usl, YEHHOF)
r SchemeByLayershiates-bopHaT: bain CO CXeMO KOPPENAH (CTOMS C HHEHEH CKE., HHEHEN NSCT, KD, T MOAWER)
Mposvrpe npodpun SchemeBylayershiames2-hopwar: haiin co cxenoi Koppensuwm (hain suaa: WELL WellNameln Dept1 Layerhiame1|n Dept2 Layerhiame2...)
Tpocnn pas o oppel VnopTHpOsaTE W3 ApYTO Cxete [ A0CTPOATE]

Bobierms czanom





В открывшемся диалоге следует вставить имя входного файла и имя новой схемы:

[image: image41.png]Vimnopr,cxemsi

i Wrin Homoft crentel

Voot parina c Ta e

D:\TestField\TestFieldd\int-scheme. sch





После нажатия на кнопку OK  появится диалог, в котором надо оставить все параметры, заданные по умолчанию:

[image: image42.png]VMnopT cxembi 3 Ta6H1Le!

¥ PUKCUPOBaTS 02 MaHALLI MAACTOS HWMOBTHpYSHON CHert

Hoctpanears cremmy ¥ Mpyoxars K Kposse/nonoiwse, ecm He cy
MMAOETUROATS © SaKaMMEHTHROBaHHEI CKEaKHH

. PUCUPOBATS G0, NEpEHECEHHIE C S3KONMEHTUPOBaHHBIK CKEHI
MMAOETUROSATS Ha 3aKOMMEHTHPOBaHHEIE CKEaUHE

¥ SPUKCHPOBaTS A, NEPEHECEHHEIE Ha SaKOMMEHTUROBaHHEIR CKERXHHEI
UHTeIBaT, 70 HCK. AaHHSIE 5 OTHOCHTELHSI TSGHHGY, 3 TeKULME B 3620nOTHbK
UHTeIBST MONPaBKI H SNTITIAY U UL HErE
MIenos3085Te nc@afiis HCHORHOTD MECTOpXaeH [k HovETpH)
AU SanCaHsl 00 SHaKOM

B ra s
5 CTPOKa Ta LS MMA_CKBSXHHSE CTCOK 3.0, AL

" cTpoKa Ta LS MvA_CKB KALTP a_0_rparAlsl

" CTPOKa Tab M MvA_OKB KOA_NNCTa 3_0_KpOBM 3_o_nogoues

=




 
После нажатия на кнопку OK  появится диалог, в котором не надо ничего задавать. Следует просто нажать на кнопку OK:

[image: image43.png]Bosaure, oo HeoGxom0, i sxomHoro LS T-paiina
H0mHble LAS <Gl 107! HaHORTICA B TOM K& AHPEKTOPUA

=





Импорт схемы, заданной в одной скважине будет произведен. Теперь следует перестроить схему так, чтобы границы ее стали бы определенными во всех скважина. Для этого следует:

· набрать любой разрез (клавиша 4 и выбор мышью произвольной последовательности скважин);

· в разрезе правым кликом мыши вызвать диалог работы с разрезом: 

[image: image44.png]Tlapawe Tpbi ok¥a paspe3a cxem koppeAuuy (33 rpanwu) &8 (X)
DATesFieldhTesFiedéhTest 2 udhschem i

| B Ocxeomind

=]
[——
I™ xap-xy MeTona & nnacte Mokas sHaseris T noBankHeie napamerpe!

ot e D) ‘ — Konnerrope:
rpartatet nacroe —

AONAHT.rparub 4] P oHTe!
wiena ceear(N) =
sameul'F) —e=el
Konneicropei(L)
merku("B)
naprase kopu 2] Reda(y)
pacpacky nacTon S
Wnera naacTos I Homepa rpaHuL nacTos. OroeuTs (F)

‘cxemy ceticraku"H) T ceiicmary("S) Wamerure Ha skpare:

e T acunad et

NIRRT 4 N 823 1 LeHTPY KpaKa o wen

e s (St Sh pacer ey

puary P “Sh* - Nponapu. /pasHoe paceT. Mexay
S v creanimel

Shil - spasriTs 1o rpare

"Sh1 - BBIPSEH.N0 FP.C UEHTPUPOBaHHENM

Noxaswears | Bia. | dero | Mo | Beiros| Comcramal T

Undo2)

ercroms v
SB35 K, 3B KK, = CMEHITS GG TP3HALS
Shitek ik = He CORPBHSTS MPOMEXUTOMHEE SMEHERVA Ha AUCK. Buim
Aleneg, K7 ARHTIP KA = CMEHIT BAZAVOCTE METO/ 58K METRoS
11 KHOMKa ML = QBT B CBaXUHE

K/ Ha FaFHALY = MEHO FpaHiLEl

Mesars (P)

Buron/auscawis

HOMEpa (Pariy 15 Bbip3eHBaHH 10 USHTPY SKpaHa




· в данном диалоге следует нажать на кнопку Выход/фиксация, после чего появится диалог Закрытие окна: 
[image: image45.png]Saupuire oxna

35PUKCHpOBATE NOCAERHON TpaHALY

B  aonoerem svens (1o napHa Kap.)

3BPUKCHPOBST HaEHEHHbIS CKEBK B!

BT C onosHerem cHen B0 Crons

‘3aPHKcUpORaTS BCe BLIOp.CKERKHHE!

BT € NepeHOcomM B MapHsle KappAb

Sapukcuposars 50 chemy

BT C nepecTpOFKOf CHene

Mepecrpous chemy

BT G GHiCTPOf nepECTROTIKOH cHert

Mepecrpas chevy (W)

B ¢ nepecporikof chen (W)

I™ Orveenss guccauno

Uono urepaun s nepecr.crenve[ 10

Omwers | (7B ucrposer





· в данном диалоге следует нажать на кнопку Перестроить схему , после чего диалог закроется и схема будет перестроена в соответствии и построенными парными корреляциями и значениями, заданными в одной скважине.

Теперь разрез схемы корреляции примет вид:

[image: image46.png]D=0 ema a ab 000 (0] 9 4010.08 4(-4699.4 4390.06 430 4066
O s oy V1 KPS, 2,5 623 Gk KT . w1 payw e
o630
6. 24 vqi} {

KB, 21

i
4





Разрез можно выравнивать по границе с помощью нажатия на клавиши Shift+1 и выбора требуемой границы. Видимость методов можно регулировать с помощью Alt+клика мыши на соответствующие кривые или их имена в заголовке. Alt+правый клик мыши делает все методы видимыми/невидимыми. Клавиши Gray+/Gray- меняют масштаб глубины, Cntrl+Gray+/ Cntrl+Gray- меняют количество скважин, отображаемых в разрезе глубины, Cntrl+Shift+Gray+/ Cntrl+Shift+Gray- меняют ширину всех полей скважин на разрезе за счет расстояний между скважинами. 
Отметим, что границы схемы могут быть невидимы/видимы и их нельзя исправлять (по умолчанию)/видимы и их можно исправлять. Переключение между режимами осуществляется либо с помощью клавиш Cntrl+C, либо с помощью флага Границы пластов закладки Показывать основного диалога работы с разрезом схемы корреляции.
После ручных исправлений с помощью простого перетаскивания границ схема на данном разрезе может иметь вид:

[image: image47.png]-0.800000 (4.100000)

) “\l\ﬁﬂ PR XN
K. 30, RS o)

9 " B

[romu.(12,13)=47.8] K(2228.9/2423.1[122.500000,71.660000])=192.855 K S FZ Bk GZ3 GK NKT kn k4 knp x4 p\a7

8. 24 W

e, 21

8.9





Здесь первая схема оставлена без изменений. Исправляется ее копия с именем 2. Эти две схемы можно одновременно загрузить в разрез. Для этого схему 1 надо сделать текущей (двойной клик мыши в дополнительное окно Схемы). Одинарным кликом мыши выбрать схему 2 и после правого клика мыши в дополнительном окне Схемы выбрать пункт меню Установить имя дополнительной схемы/#1:
[image: image48.png]=l

[
Vipopnatya 10 Tercyel cxene

3kcnopr cxenet

Cocpare.

VopT cxers v Hapeskn

Moanbrupoears cieny

TlpoBepHTS NepeceeHvA NMACToS TekyLeH oxers!
OTKPLITY crBaNMHY € HEpE3KOH MNCTOS
HAATONNTS BbizeneHyO 3acs (DEL)
VrvaTons e sanvcn

(CPABHMTS ParHIL! TEKYWLEH CXEMS) C BblASTeHHORKOTHPOB3H#E CxXonoBbeaHHErHe Cxen
(CpaBHMTS NaCT Texys xens ¢ BegenEHHON

onomviTenHan cxena He Exlipara

3arpysare crpatrpadmo v darina

BisBaT AM37 peAaKTHPOBaH OfLEH CTATHTPaGMH

fobaBHTefyGpas KoKy, CoOTBETCTBYIOWYIO MyHKTy Hero (CTRLATIYHET Hero)

3
#
#
#s




Теперь при просмотре разреза отображаются сразу две схемы, которые можно визуально сравнить:
[image: image49.png]



Добавление/удаление границ возможно с помощью вызова диалога работы с разрезом и выбора соответствующего пункта в меню:

[image: image50.png]MapameTpbl OKHa paspesa cXeMmbl Koppenaumn (33 rpaHuu)

X

DA\AutoTorr-cepripauT estieldT estFieldTest 2 dhsche bi

Noxaswears | Bra. | dero | Mo Aeire | Copcramal T

Hovep rpamALe st v [kpos i nacra]

2

Moveria rparay/nnactos

| BeueOcxeommios

Tnoansrese napanerpt

Kanrromm

ot

Crepes gon.rparwy D)
Fenarposars aon rparauy(E)

Crepero rparuDEL)/rparvusiDEL ShitsCicks) crons
UnOpAIGTS TpaHLL 0 NepBOf CKeaXHHE
Cosnars nucruo cremy no scrasnensn rpasLam
| Ecragime/ MORUPHLIIPOBATE FPZFHY M0 FPRHIE KOATEKTORa
CNTHBLICTaBMTE rparilel 5 paspese bHe CKBaXHH B0 CHon
HIF| BCTaBHTS M4 10 KpOBe WTepeana ouAPROSKH
Berasume rpuy no nogowse wTepsana owBpoBI

ALTHBeramume rp-uy o Kormaxry

Mpunenume vesamucc rparuw K Gnaiiues sapice rpue

Koo

Undo2)

Redo Y]

Osrosirs (R)

Maverus raskpare
- wacumat e
4 wiem

“She/"Sh pacer. veway

“Sh'- nponopu. /pasHos pacer. Mexay
S - novck oKEaKEl
51 - eepasrT o rpare

ercroms v

TToBL 0K TD3BH KA. = CMEHUTS GHKCaLD FpaHiLE

Shitekan

1 CONpaHSTS MPOMEXATOAHLIG HSMEHEHI H3 HCK.

Aleneg, K7 ARHTIP KA = CMEHIT BAZAVOCTE METO/ 58K METRoS

11 KHOMKa ML = QBT B CBaXUHE
TP KV Ha TPaHALY = MO TparALE!

Mesars (P)

“Shil - BipaEHI0 Tp.C UeHTPUPOB3HAEM

B

Buron/auscawis

HOMEpa (Pariy 15 Bbip3eHBaHH 10 USHTPY SKpaHa





После чего в после появится диалог Закрытие окна:
[image: image51.png]35PUKCHpOBATE NOCAERHON TpaHALY

s

3BPUKCHPOBST HaEHEHHbIS CKEBK B!

‘3aPHKcUpORaTS BCe BLIOp.CKERKHHE!

—[Bitru c aocrpoiikon Hossix rparwy, Henonsay
BT o neperocoN & Napriie KopR M

Sapukcuposars 50 chemy

BT C nepecTpOFKOf CHene

Mepecrpous chemy

BT G GHiCTPOf nepECTROTIKOH cHert

Mepecrpas chevy (W)

B ¢ nepecporikof chen (W)

I™ Orveenss guccauno

Uono urepaun s nepecr.crenve[ 10

oo | By | Saerposmimy




После ручных исправлений с помощью простого добавления границ схема на данном разрезе может иметь вид:
[image: image52.png]



Для вывода разреза схемы корреляции на печать необходимо с помощью диалога работы с разрезом войти в меню «Параметры подписи»:

[image: image53.png]MapameTpbl OKHa

3pe3a cxembl KoppesiAumK (35 rpaHumu)
D:\AutoCorrcepmiukausa\TestFild st \T et 102 ihschern

| BoueOcxeommios

|

Hovep rpamALe s o [kpos v nacra] Tnoansrese napanerpt

Noxasuears | Bra. | dero | Mo Aeire | Comcramal i

[Fovemca roamirmocron = Koo

ot

[BerataPeaacp /Cripan oo =

eficreve e [raver ece oo (1) -
Undo2)
Movexa penepa Redo Y]

Osroeirs (R)

Kpesie

i

R War IPOKPUTK! = Cheiere Ha 0y KXy (Lp ww Do)
CNTRL0mu war npakpur
SHIFT s0ue war npOkpuTII = Ceere Ha 1o FayGie Ha 174 oxra

ALT rony war mpoKpuTk = Hsienere MacuTats (<Grays w Gray)

MelweHUe Ha okwo (<P ageLlp wnt PageDow| | MameriTs Ha akpare
" (B ez +/- MacuTas ryBUHe!

4 wiom

“She/"Sh pacer. veway

“Sh'- nponopu. /pasHos paccr. Mexay
S - novck cKEaKEl

51 - BepasrT o rpare

“Shil - BipaEHI0 Tp.C UeHTPUPOB3HAEM

ercroms v
TTeB01 K 3B KK, = CMEHUTS GO TP3HALS
Shitek ik = He CORPBHATS TPOMEXUTOMHEE SMEHERVA Ha AHCK. Buim
Aleneg. K7 ARYTIP KA = CMEHIT BAIAVOCTE METOLS/ 58K METRoS

11 KHOMKa ML = QBT B CBaXE

LK/ Ha FEFALY = MEHO FpaHiLE

Buon/guscawis

oK

[ E—rT]
Mevart,

Mpociorp crpasis nesarn oS |
3anasars pasHep CTPRHHLL HESBEHCHNO NEpeA TPOCHOTPON CTRaH newar

Nevars & EMF-meracbaiin

Nevars 8 WMF-etadaiin

Nevars & CGM-meracbaiin

Nevars & BMP-ghaiin

Konaepruposars EMF 5 BMP L

T T





Затем, вызвав редактор подписей, создать штамп:
[image: image54.png]TapameTpbl NoANKCEN 1 LITaMMOB
®aiin YcraHoskn

p— T

o

Wrewn cruisy orpsea

Voo EMF paina o nogrwceso Moverars

Wy (v [70.000000 Buicora )

¥ Wenonssosars noanmce

/50000000

ren s [TE0000 ren s T
e cocwcwom [ o

aroncear: [Bzears nporpany cosgann

Bupaowiearie: (" nreso & uerp  orpseo

[ Peaarop noanuceit

Cancel





[image: image55.png]> Signature - Signat1
Daii)

Penaktuposars Bua Ot [Mowoup Ceoiicrea
B IEEEIEIR A
r@ 1

v
@

Uiramn Oprunmsaunn

Macura 1:10000
100_0 100 200

——

Ready





В итоге,  окно диалога печати будет может выглядеть следующим образом:

[image: image56.png]m [1D=0] Cxema "1': (MacwTa6 1:200)"(30(-5318.92,4010.08), 24(-4699.41,4390.06), 21(-4305.14,4817.11), 9(-4066.57,5814.14...

Saronosox
‘Crena 1 (wacuTat 1:200); Tpwanr. 2 BK GK GZ3 K NKT PS5 PZ pay i kn knp

Wramn Opruxusaumn

MacwTa6 1:10000
1000 100 200 w
e —





Пример 5. Построение коллекторов

Для построения коллекторов в текущей схеме корреляции следует загрузить месторождение и триангуляцию из папки Test/TestField5. Далее следует установить имя текущей схемы 2 (двойной клик на дополнительном окне Схемы) и открыть окно работы с разрезом схемы корреляции для произвольного разреза. Например, это можно сделать двойным кликом мыши в дополнительном окне Разрезы выбрав текущий разрез, далее в меню дополнительного окна Разрезы (вызывается правым кликом мыши в данном окне) выбрать пункт Просмотреть разрез схемы корреляции. Иначе, можно после нажатия клавиши 4 набрать скважины разреза мышью и осуществить правый клик мыши. 

В открывшемся окне разреза схемы корреляции следует осуществить правый клик мыши и открывшемся диалоге следует нажать на кнопку Коллекторы . Откроется диалог работы с коллекторами:

[image: image57.png]Konnexrops!
Merwo

Nepeourars sce nokasrase komexroper | [ 1 RTpUKaTs aeromarieck KomexTopes

Konnextope (Hesuaunl])  Buymasri/nesisii

MNoKanshei konekTop
Mepecumars.
3anars (e k)
Hoeoi

Unronms

Cosavertie rparii

I~ noceme
¥ o naprsi Kop it

Frocansret kamnerron
Cosnars
Cosnars sce
Cronponars

Unronms

Weanopr crapes konpos BLKAVHTS AaCT Mo KoATeKTORY





В нем следует создать основные требуемые коллектора: просто коллектор, коллектор с насыщением нефть, коллектор с насыщением вода, коллектор с насыщением неясно. Для этого следует нажать на кнопку Новый и в диалоге Правила задания коллектора следует задать первый коллектор (просто коллектор):

[image: image58.png]Tlpasyna sagasys KonneKTopa.

O6iuvie napamerpe:

0

wiva wrepeana yopearers sem

[

MaKe whpiea socTOfHeH KonnEkTopa

Buauavocrs pgors
[ — _
[ea—"
L e
Pucoeats coov eeron TocepK KomeKTopes

Movexars

Baniexa
User kanpa

User rparmat

Meron arm sanens
P <] ¥ Ceepu

MaKe.pousHT UrHOPpoBaH Besm ¥ Comoy

Mo son 32 cocenon rp.

Mopor.awas. 4ns samein

Meron

He pacurprre Crosaps weronos

Mpasuna_+ |

b3

Habop npasun

Mexay rparwasans or

Cosparums






Правило задания коллектора можно задать с помощью выпадающего списка Метод. В нем следует выбрать метод pay и в открывшемся диалоге Соотношение задать соотношение на данный метод:

[image: image59.png]Ornowenne

coaHouere 5 Ka e

Boneue B sanarten el

=





После этого следует нажать на кнопку `+’. Правило готово. 

В диалоге Правила задания коллектора следует также задать цвета коллектора и его границ (с помощью соответствующих кнопок), метод для заливки на экране для отображения коллектора и другие параметры коллектора.

Для задания коллектора с насыщением нефть следует задать более сложное соотношение: (pay>0.9 И хн=2). Для этого в диалоге Правила задания коллектора надо сначала в выпадающем списке методов сначала выбрать метод pay и задать то же самое соотношение на данный метод. Сразу потом надо выбрать метод хн и в открывшемся диалоге задать соотношение для него:

[image: image60.png]Ornowenne

coaHouere 5 Ka e

B sanarten el

=





После этого следует нажать на кнопку `+’. Правило готово:

[image: image61.png]Tlpasyna sagasys KonneKTopa.

e Y konextopa

O6iuvie napamerpe:
0

[

wiva wrepeana yopearers sem

MaKe whpiea socTOfHeH KonnEkTopa

Mo son 32 cocenon rp.

¥ Buiocts Sarpyaue
% Bugmocs rparmas e —
¥ Buaaocs same rparia
¥ PUcOsaTs BHUTDH CKBaKH Ha Paspeaak/MpodHt
™ PUcOsaT: CEoMM UseToM NoBeps KOMEKTOpOS.

Movexars

Baniexa
User kanpa

User rparmat

Meron arm sanens
P <] ¥ Ceepu

MaKe.pousHT UrHOPpoBaH Besm ¥ Comoy

Mopor.awas. 4ns samein

Meron

He pacurprre Crosaps weronos

Mpasuna_+ |

by 08t m=2)

Habop npasun

Mexay rparwasans or

Cosparums





Аналогично создается коллектор с насыщением вода:
[image: image62.png]Tlpasyna sagasys KonneKTopa.

® Buocrs pgors
TER——
i ¥ Buaimvocrs rpartay —

¥ Buaaocs same rparia
¥ PUcOsaTs BHUTDH CKBaKH Ha Paspeaak/MpodHt
™ PUcOsaT: CEoMM UseToM NoBeps KOMEKTOpOS.

Movexars

O6iuvie napamerpe: Baniexa

0 User konpa

wiva wrepeana yopearers sem
User rparmat

Miruspa
Meraa am saverss
P <] [ Comn

MaKe.pousHT UrHOPpoBaH Besm ¥ Comoy
Mopor.awas. 4ns samein

MaKe whpiea socTOfHeH KonnEkTopa

Mo son 32 cocenon rp.

Meron He pacwpsrs Crosape veroce.

Mpasuna_+ |

Py 03t w1 Habop pasun

Mexay rparwasans or

oK Cosparums





Аналогично создается коллектор с насыщением неясно:
[image: image63.png]Tlpasyna sagasys KonneKTopa.

O6iuvie napamerpe:
0

[

wiva wrepeana yopearers sem

MaKe whpiea socTOfHeH KonnEkTopa

Mo son 32 cocenon rp.

¥ Buiocts Sarpyaue
% Bugmocs rparmas e —
¥ Buaaocs same rparia
¥ PUcOsaTs BHUTDH CKBaKH Ha Paspeaak/MpodHt
™ PUcOsaT: CEoMM UseToM NoBeps KOMEKTOpOS.

Movexars

Baniexa
User kanpa

User rparmat

Meron arm sanens
P <] ¥ Ceepu

MaKe.pousHT UrHOPpoBaH Besm ¥ Comoy

Mopor.awas. 4ns samein

Meron

He pacurprre Crosaps weronos

Mpasuna_+ |

P03t w0 )

Habop npasun

Mexay rparwasans or

Cosparums





В конце концов, в диалоге Коллекторы мы получим список существующих коллеткоров:

[image: image64.png]IEKTOpbI [

Metio

Konnexrop ( Heswaumiel] )

I pivese
I
I S—

MNokanshei konexTop

Coovicrea (e ki)
Hoeoi
[ Comm ]

Unronms

=





Если имя коллектора окружено квадратными скобками (как коллектор 0_коллектор на рисунке), то это значит, что он невидим. Сделать его видимым можно кликнув на него и на кнопку Видимый/невидимый.
После выхода из диалога Коллекторы с помощью кнопки OK Вам будет предложено обновить глобальные коллекторы. После этого коллекторы готовы к работе. На разрезе они будут отображаться следующим образом:

[image: image65.png]SAS
2 mae)

A

e—
_-Md&ﬁ

2240.
(2410.7)

(2439.9)





Для вывода статистики коллекторов необходимо вызвать меню сохранения статистики коллекторов:

[image: image66.png]Craael ans nokasa

Vicpopraus no Texywieii creme
Skcnopr et

UMROpT CHeMs WA HapesKi
MoguuupoeaTs cxemy

MiposepiTs nepeceesin NNacTos Tekyuieli ccemsl

OTKDLITL CKBaXHY C HapeaKoii nnacToe

YHUNTOXHTS Bbigenensyio 3anics (DEL)

YHuuToXHTS BCe 3anHcH

YCTaHOBMHTS Ui AOMOTHHTENHOT CreMel

‘CpaBHHTS rpaHLL TeXywieli CXeMsi C Bbiene o/ KonnpoBakie Cxem/obbeauHente cxen
‘CpagHHTS MTACT Tekylweil Cxens C Bbigenes o

DononsirensHas cxema He euiGpata

FarpyauTs crpaturpacuio uz baiina

BuizeaTs AWANOr peaaKTHPOEaHMS 0buiel CrpaTHpadIN

06a8iTs/yGpaTs KHOKY, COOTEETCTBYioLLYR0 MyHKTY Heio (CTRL+YHKT Mesio)

COXpaHNTE CTATHCTHKY KORNEKTOPOR
‘COXpRHHT CTATUCTHKY KAPOTEXHEIX ABHHEIX
COXpRHUTL CTaTHCTHKY WHKTMHOMETDUM

COXpRHITL KOOPAWHATEI MNACTONEPECeNEHHR





После выбора соответствующих пунктов в меню Статистики коллекторов, информация может быть сохранена:

[image: image67.png]CTaTuCTHKa KOJIEKTOPOB
®aiin Metio

p—— G e

veTaner

Mexay rpaHaMA o wanera [

0 Corparums

I™ s scex nnacros

Corparums epsans: snaseTona e |

& rogansHom konnexTope [xonrerro TCPire)

I~ Uuimeisars Haknon ckan I~ v eenon sa p.cre.

Tcrorpamy Tonuu
¥ PCUMpATE SHat METORO MpH PaCLLKOTPoS

G 06pes.konn s swater. cwsrom

¥ Wenpasnse ownsiu okpuraeriit
Eoru e s nevarars & rocepenuve =

B nyeren non nevarare:  knogouee T o Cpasero konpos

 euoms npovepx.
Popvar suisons

™ ywmelBars nonpasKy Ha a1 uan. passmcronduos|  pasanecksain| [ eweome Ha saomen. ke,

Wenonsaosars Tomexo nowencke. | BHK: | pasnensre nape avasera

59 Tonuuny KonmeTopa - Vi croamres
3@ Tonuuy ecKperoro KonnexTopa FnuG/a.0 KposM nracTa
necuancTocTs [sTonkonpa/Tonu nracTa) nuGy/a.0 nogowes nracTa

MPOMAACTKA KOMAEKTOPA: TUG/3.0 KpaSE NPOMIACTIOS KOMTEKTOpa
5.0 kpass nponTacTOS KoRTEKTOpa
" nyi kpaee mponnacrae KoneKTapa
[ nUUio)/30 Kpats MpannacTKOS Ke
Tonue nponnaCrkos KonneKTopa

METO b
(. sHavere METaRGS Mo KOMTEKTOpY
P sHateHAE METOROS N0 PpOTIACTaM KOTPa
. SHaU METOAOR N0 NBATEHKaM KOADA © PAEH SHANLOAHFD METOR:
P 5HaH METOR08 10 MOAPOTSCTK M © BaEH SHA.OLHOTD MeToRa
FLKP3SE UHTEPBANDS C PaBHSIM SH34 METORE & KOIDE 1 Ca HeTC
UG KpaED WHTEBAI08 C PaBHbIM SHA METORa H oot MeTon Y. oreen | =

Cosparums Toeos 5 nawse Corparus e navt

T =

Cosparums & Gypep oBvens TI0me 5 navT K cKESKUHaM

™ unopaaowms o 1wy cronsuy





Пример 6. Построение разрезов, схемы обоснования контактов и профилей

Для построения коллекторов в текущей схеме корреляции следует загрузить месторождение и триангуляцию из папки Test/TestField6. Далее следует установить имя текущей схемы 2 (двойной клик на дополнительном окне Схемы) и открыть окно работы с разрезом схемы корреляции для произвольного разреза, как это обсуждалось в Примере 5:

[image: image68.png]B3), 4(-5366.72,2741.55), 30(-5318.92,4010.08), 511.19)) 13(-4902.

(macua6 1:2000)" (38{-¢

[rparinua #16] PS(2354.2/2544.8[118,900000,71.7000001)=139.517 BKGK IK GZ3 1T
T TR ..
2100, 120, 140, 160, . 2200, {#paz0.] il 2900
) (2526.pY .

4
ol B et S Men ] )

" L~ ~"171 - .
: J kg B | BN
2t 4 2iao | 2 hed W st oo ) Rttt W e s 500 o o ol e
(2252.9); f(2273.) (2293.)- 13.1) (2333.1) (2353.1) (2373.1)° (2h43.2)1 (2413.2) (2433.2) [2453.2) §2473.2)] (2493.2) 13.2)" (2§33 ) joss3.2) (2573.2)"1
AN
A | 211 A % AW\ NN

w0y o0 | 20 [ a0 a0, oofol 220,
(2249, shrezes. o) aizzen sNbazzon. s\l Mizae0 3 sk 2369.5)

B\ AR

260, 220
@430.81 Wolzis.5)

2140, 2160,
Yz o\ iz sl an

2250,
@ssifp 2402, (2422.)

i





В окне разреза существует много полей, видимость которыми управляется закладкой Поля основного диалога работы с разрезом:

[image: image69.png]Tlapawe Tpbi ok¥a paspe3a cxem koppeAuuy (33 rpanwu)

s (X)

D:ATesFieldhTestFieldHea\ T est 2 ud\schemd b

Noxaameers | Bra | Aero Mom | Qeverav| Carama] .

Noxassiars nom
] o

] omewnan i sarnca
[P

] crparrcronca

O v
A
IV TpuaHrynaume C paspesom

Towa ¢ paspeaon | Diwa ¢ Tpuen | Wkana weronos

pacnonoxerve [ceepny crpaea

noxasgars [nepeas 1 nooneaa oxe.

Hanpasnere Texcra [ompaeo

v paspesa

I nokasesars TpuarrumAo
T~ noastiears KoM akHa ToHaHTYAAL
I~ cospanss nosuuwo nocse orkpeims

Dercrows s
SB35 K, 3B KK, = CMEHITS GG TP3HALS

Shitek ik = He CORPBHSTS MPOMEXUTOMHEE SMEHERVA Ha AUCK.
Aleneg, K7 ARHTIP KA = CMEHIT BAZAVOCTE METO/ 58K METRoS
11 KHOMKa ML = QBT B CBaXUHE

K/ Ha FaFHALY = MEHO FpaHiLEl

Mesars (P)

HOMEpa (Pariy 15 Bbip3eHBaHH 10 USHTPY SKpaHa

| BeueOcxeomiod

Tnoansrese napanerpt

Kanrromm

ot

Koo

Undo2)

Redo Y]

Osrosirs (R)

Maverus raskpare
- wacumat e

4 wiem

“She/"Sh pacer. veway

“Sh'- nponopu. /pasHos pacer. Mexay
S - novck oKEaKEl

51 - eepasrT o rpare

“Shil - BipaEHI0 Tp.C UeHTPUPOB3HAEM

B

Buron/auscawis





В приведенном случае мы сделали видимым поля с результатами испытаний и поле, показывающее триангуляцию с разрезом.

Нажатие клавиши Tab переводит данное окно в режим работы с профилями и схемой обоснования контактов. Правый клик в окне вызывает соответствующий основной диалог Параметры схемы обоснования ВНК:
[image: image70.png]Tapawepi cxem 0GocHosanus BHK (33 rpanyu)

Texcr panet

DworkwalterNGADOCCeprum ausTestFisldATest It 2 dhschem2 bin

Noxasmers | B Koo | s | Mo |

]

Tas/neqre, Hears/ona; npuvep: 1-4(2200 2300) 48(2300 2500}
ot
I~ Hexnouervie (]|

Konexropet

[z03226%6)

P ckEaKEl

€ Hacuuenwe u konpe: #1
 Hacuuere 1 konpsl #2

&
4

] @ TopuaBHK " HaknonBHK
I™ pucosars BHK e0 scem oxre

¥ orogpaar uposr BHK ra cre.

Hachenie s konpay  Hacowenie

Hachilienie 5 KOMeKTOpa5Ce KOMeKTOpS!

N[ #Top [ #8ot | Tas/Hears

Hegre/Boga

W

2636,

gt s koo

B

Buron/auscawis

[

Mapanierpe chene Kop

Cracrunspper | Mesars





Как показано, в его закладке Контакты можно задать основные и дополнительные уровни контактов. Здесь показано, что в пласте, заключенном между границами с номерами 30 и 32, задан ВНК с абсолютной отметкой=2696м. Для работы со схемой обоснования контактов следует установить с помощью соответствующих флагов режим одинакового расстояния между скважинами (флаг Пропорциональное расстояние между скважинами не установлен) и линейной интерполяции границ (флаг Гладкие соединения  не установлен):

[image: image71.png]Tapawepi cxem 0GocHosanus BHK (33 rpanyu)

Texcr panet
DiATestFildhTesFiekERe\Test It 2 id\schem2 bin

Mokaosears B2 | Konracre: | Onpososerss | Mo |

Konexropet

Mapanerpe ate. i ckean

I e e A I

P ckEaKEl

I~ Mponopu pacer. mexay ckeaxiatit I™ Tnanevi coepurervin

seipasrsarve no rparvie # [ =

Pacronoertie ckeani
& ha scio wvpury oxra

[aEE———

arcryncnesa [15
¥ sepr.ocs Hanpassena s

¥ crenyouan rp.rixe mpeasiyue

¥ 10 yuomeraao - BEMHEaHHE/ Gal 33

™ ofipssars Korp nepeceKsoMMMICH Tpam

KO3 CTHKOBKH KOMIEKTOOS.

Topysor wacuras uenos wicno or 2886 a0 288675943)

VIHTEPEan HOMEpOS M1ACTOS 4713 MO, B0 NCeBaocKs. oT 1o
B

Buron/auscawis

iy

Mapaveerpe cremei kopuwa | Cnacrunspper | Mesars





После этого схема обоснования ВНК на данном разрезе будет выглядеть следующим образом:

[image: image72.png]1000)"(56(-724378,394015), 479(-723355,393663)

H=2689.0 #rp={1,33] Cra: 56

It(p)=+123.4

479

ABC.OTHETIN

25

It(p)=+126.4

2930

éﬁ\t(p):nza 2

B

1129

It(p)=+122.5

2930(-722361,393360), 1129(-721135,392736,

1188(-720426,392691), 687(-720086,392638), 739(-718868,392598), BO9(-71797:

1188 687

as50-]

éﬁ\t(p):nzz 5 éﬁ\t(p):nzo 4

2550

739

Jt(p)=-+119.6

2550-|

209

It(p)=+119.6,

52

éﬁ\t(p):nm 7

2500

=

25

20|

20|

50|

)

50|

s

2560

2

50|

s

2600

20

reoy
2640 Pl

VieBCKas! cauTa

260

E

Brc_-25%

e

e

e

t01/1-2

] i

recpryescian ¢
o142 ¢
304
26
277
- L - --2880,8M; - - "

22MMa H
39Ae vimercnd 28T8.9m.3) Heos2) Hao-32) AH0-32) Haois2) Ho-32) Ho-32) [(a@epa. M3/
i (T 1Lk
Lenp=7.95MMa Lenp=9.52M1

777
2894.0m.

777
2846.0m,

2s50-]

P

2565.0m,





Здесь различные цвета пластов отображают цвета пластов, заданные в окне разреза схемы корреляции (закладка Действия основного диалога окна/выпадающий список Пометка границ и пластов).

Возможен вывод схемы обоснования ВНК на печать, при этом результирующее окно просмотра печати может иметь вид:

[image: image73.png]lat(o)=+1250

B,

21234

=

B[ o

gl rins

5500,

Wkaun Oprscatgmn

Macwrat 1:10000

100 0 100 200 w
—





Для работы с профилем следует установить с помощью соответствующих флагов режим пропорционального расстояния между скважинами (флаг Пропорциональное расстояние между скважинами закладки Вид диалога Параметры схемы обоснования ВНК установлен) и гладкой интерполяции границ (флаг Гладкие соединения  закладки Вид диалога Параметры схемы обоснования ВНК установлен). Профиль будет иметь вид:

[image: image74.png]W [D-0] BHK
i=2615.4 #rp=23 Cre:

Ie(p)=+126.2. Ie(p)=+125.0, Ie(p)=+123.4. Ie(p)=+123.4.

abc.omeTRn

2500

32)

n
28435,





Отметим, что в этом случае производится обычная интерполяция границ пластов в искривленной вдоль линии разреза плоскости разреза. Более точное поведение профиля можно получить, использую структурные карты глубин границ пластов. Для этого в дополнительном окне карты следует установить флаг передавать в профили:

[image: image75.png]Kaprol
@ainei Ceviaeneren bes sigenea  Aon.
v Prcycn Ceficunca 7

efcTENe = AeiicTENE C BeeeHEM
(+aECTENE = eHCTEUE Ges Bbaeners

crepers ebiGpano sepuiy
epegasart & npopimt





а в структурной карте (строится позже) соответствующей границы следует задать соответствующий ей номер границы. Для этого в меню карты надо выбрать пункт Задать номер границы для ее показа на профиле :

[image: image76.png]EI





и в открывшемся диалоге следует задать данный номер границы
[image: image77.png]—‘ ] _I
ﬂjﬂﬂ ‘ Jﬂﬂﬂﬂ
I P |
Careel





Здесь мы построили структурную карту границы с номером 30 и будем использовать ее для показа профиля. С учетом этой границы наш профиль будет выглядеть без существенных изменений:

[image: image78.png]W [D-0] BHK
1=2720.1 #rp=33 Cre

Ie(p)=+125.0, Ie(p)=+123.4. Ie(p)=+123.4.

abc.omeTRn

2540

32)

n
28435,





Однако, если мы построим профиль на основе всего двух скважин, то очевидно, что разница будет существенной, т.к. без использования карты мы бы получили просто линейные соединения границ,:

[image: image79.png]M [D-0] BHK ‘2 : (macura6 1:1000)" (38(-6660,83),_ 18(-3777.52,7567.57)); Tpwanr. 2

731.1 #rp=33 Cr:

I)=+126.2.

abc.omeTRn

2500





Возможен вывод профиля на печать, при этом результирующее окно просмотра печати может иметь вид:

[image: image80.png]Lraun Oprisssam

Macurat 1:10000
100 0 100 200 w
————





Пример 7. Построение карт
Для построения карт следует загрузить месторождение и триангуляцию из папки Test/TestField7. Далее следует установить имя текущей схемы 2 (двойной клик на дополнительном окне Схемы) и открыть дополнительное окно Карты с помощью установки флага Слои карт в основном диалоге работы с триангуляцией:
[image: image81.png][ID=0]06mue ycTanosky (40 cksawwn 101, peep) (1426292 (X]
D:\TestFokhTestFisd7Rez\Test 2 1)

Koopaut cene 1" na rprue 29

Cro. | Toum | Kopp. | Crava| Scramoors enxsa | Mo | Hasru] 4.4

|CJ Bepoym naprsis Koppesusin O pyore gt 2

O Creamoer O 06nscrw #1 =

O Naprsie Koppensum O 06nscr #2
Creves Cl06nacmn 13
Paspest L 06nacrn 4

O Merku O 06nscr #5

|C] Bepoym Tpuarynawi u MeToK.
Coou epr

0] 3nasermen kaprer

C] Viepopmaunn no Tekyuisi kapre.

O rpacucn

] Minermiukamop: Tp-uwii EauHos oKkHO 4R BoeK TP

|0 Oko c aepesan npoekra

0] Buauocs rpagus oeeKTos KapT

< |

Pacronons craraepro

CTRL#Ksu = oTiperms 1 pacnonores cresa ceeny

Tnoansrese napanerpt Cancel Mpuersire





после чего откроется дополнительное окно Карты:
[image: image82.png]o B . 0B

Doline Comgenermen bes sogencrn flon.
- Sussern Pucyn Ceicunes 7

e e
Deceper g s =
I nepeaasars & oy —
I venones. ofuyeo cetky Cetka

o
| sEg

ool Hs
| &
& |olE- 3





В дополнительном окне Карты присутствует основное меню в верхней части диалога и несколько пронумерованных поддиалогов слоев карт. В каждом поддиалоге слоя карты есть:

· кнопка видимости всей карты, на которой отображается номер слоя карты

· поле имени карты

· четыре кнопки видимости заливки областей карты, линий (изолиний) карты, заливки областей нулевых значений/областей коллекторов, линий областей нулевых значений/областей коллекторов,

· кнопка Load/Save (в зависимости от состояния), позволяющая загружать/сохранять карту,

· радио-кнопка, делающая карту текущей,

· кнопка x, нажатие на которую убирает видимость линий/областей карты, нажатие на кнопку x  с нажатой клавишей Cntrl делает видимой только эту карту, 
· кнопка М, которая вызывает меню данной  карты, 
Нулевой слой карт используется в технических целях и в обычной работе присутствовать не должен.

В нашем случае работу с картами следует начать с выбора области картопостроения. Для этого в дополнительном окне Карты следует установить флаг Использовать общую сетку, далее следует нажать на кнопку Сетка в данном диалоге, а в открывшемся диалоге 
[image: image83.png]Viawenere wara.

[~ MpAmoyroneri 1 K20 yanos cerit

- CocTamsowe o nepeoi koopauare LS T-paiita

o [e5384178 1 [sE78 576782 wx [118 1 [fa344225
- CocTamssowe 1o sTopoti oopaars LST-paina
o [T473532288 1 [10633 820260 v [145 v [B4 078837

Cronposars s KapTe Havep:
oK

oo





следует нажать на кнопку Выбрать прямоугольник на карте. После этого двумя кликами мыши следует выбрать прямоугольник карты, который в последствии будет использоваться как прямоугольник карту по умолчанию:

[image: image84.png]M [ID-0]Koppensuym na Tpuanryasumm 2 ; [x=1:133019,y=1:73895] = CEX)
¥ B [=a <A
o]

niin
=

Kypeop: (x=-9250, y=7440.) Ro13212:3 e, 20 £ (-7002.392473, 7378.116129) |





Далее мы автоматически вернемся в диалог Изменения шага сетки карты. В нем надо задать корректные шаги сетки (с помощью кнопок `>') и нажать на кнопку OK. 
Теперь все создаваемые карты будут строиться на заданной нами сетке.

Далее создадим карту, полученную по сейсмическому горизонту. В текстовом файле TestField\TestField7Rez\seism2.txt находится информация по глубинам сейсмического горизонта. Каждая строка этого фала задает одну точку сейсмической поверхности в виде xi yi zi.

Создадим карту сейсмического горизонта по указанным данным с отсеиванием близких точек. Для этого в меню карты 1 выберем пункт Создать карту… Откроется диалог Параметры растровой карты. В нем в выпадающем списке выберем пункт Из файла в формате x y z, после чего откроется диалог:
[image: image85.png]Bion X Y Z /15 08O KapThl

Mocworpers @afin

Horep crpori ¢ wenon sarveeit
Hawars wersieco crparu
Horep cronéua c nepeoi7oi
Horep cronsua o enopai7oi
Hore craniua co waeruens

Howep crontiua ¢ uvenen cxe.

X
Yo

w

NULLvalie

csone pasgenen

¥ samersms sanamyo Ha Towy

Voo parina

Dr\TestField\TestField7Rez\seism tf

=





В диалоге введем имя исходного файла с сейсмическим горизонтом и нажмем на кнопку OK. Появится диалог отбрасывания близких точек исходных данных:

[image: image86.png]Cpeiee PACOTOAMME MEXaY HCHIRHEIA TOHK =200, 781
Boeneno 65072 Tosex u3 65072
YES=L11 HeKoNEHHR CVISKI TONSK BSBUTE M. PACCT. MEXAY TOHKaIH
NO=Tlepeii K kapronocTposHito

¥ oroensars TonK0 TOMKM G paBHsI SHaseHAA

fiod





Введем в нем радиус отбрасывания 100, нажмем кнопку Yes для отбрасывания близких точек, расположенных на расстоянии менее 100 м. друг от друга и далее – кнопку NO для продолжения процесса картопостроения. Далее в диалоге Параметры растровой карты следует нажать на кнопку >>>> для пересчета минимальных и максимальных значений исходных данных (для задания впоследствии диапазона изменения значений изолиний). Также надо установить флаг использовать выбранные границы:

[image: image87.png]Tlapame Tp1 pacTposo¥ kaprst (8 cxeme 33 rpanwu)

Hovepa rpari Kposav 1 nogowee! (Hauinan o 1) Reset
(D=sbim0n raytiws)

i ==

I™ Menones. nompasku anst. u

s waina & dopware #y2 (6 npowse nopsae]

¥ Wenones crapuo nanmpy

TIoCTpOEHS KBTS N0 SPHPMETIECKIM BEIpBKEHUAI
ApueneTINeCKDS BLpaXEHE:

G At e
s | e A8

¥ acerna v wersue 0
Bao pacrposoitKapre:

B ) Bupars rpariaLs Kepret

Ucranoeums rpasauei o gasworikapre | 1V MICTopEs08aTE SuiGpariie rpaniist

% s upoen napan. manesoi s
Bp s CreaH

[ I Monomsms satenvia na pecpa
I~ Mogvarueae 0w K cepeaviam pesen
¥ Wears oin 0-anaveriy/orogrere kanpa
Kormpac 0

My v Maxonas, [B15 o Terorpana araservti

Menonzosars ToteKka naves oke. —

Bep s Kpr

| Havep nnacranepeceseriin

Tnanxan kapra UcTanoBiTs SHaNeHA 1A PUKCaM Cancel





Теперь можно нажать на кнопку Гладкая карта. Откроется диалог задания палитры и способа картопостроения:
[image: image88.png]Yeranonka nanuTps (2553,2915)

Tyt T —

[2600 B

e |

(erana*)__]
2650 1 ﬂ
2700 ﬂ\ |

(crara. 1),

2750 4 art

[2800 B

(erana*)__]

2850 B

(erana )]

[2300 4 art

4

(erana*)__]

4

(erana )]

4

@opraT HEOMH(CTaHA 1)

Uger Heorp.

U rp-neonp (cTara. 1)

Meron wrepronsum

Meron wrepn.

e wrepnonsus no Tun v |

Reset

xorpacr [10

Viauianiouposats raucae

0 yromao

Haugposers

2600,

Uar

0.

Uwono rpanaut

g

=

Vrauianiouposas usera

e r—

corkai = V.

=

he171.439
hy=125771
ryens C hyshy

Cerka>>

© by





В данном диалоге следует установить шаг вывода изолиний 10 (поле Шаг) и нажать на кнопку Установить. Будут установлены значения изолиний.

Далее следует задать метод интерполяции. В выпадающем списке Метод интерполяции следует выбрать пункт Крикинг:

[image: image89.png]Yeranonka nanuTps (2553,2915)

Tyt T —

) A L et [ S s
[2570 ﬂ\ (erana | kormpact [10

B D g
2590 (cTaHa* 1, =

Haugposerts
[2600 ﬂ\ (cTama.*1). i

2610 R} War [f0

(crara. 1),

2620 B Uuero rpageuwt 3

[2630 ) Yeranoems

[2640 ﬂ\ (cTama.*1).

'« Vrauianiouposas usera

Sopmar T mr=mp |
S — Yeranosute. Yeranosute2

Liser neorp. U rp-neonp (cTara. 1)

cetka = V- 100 he171.433
Cereass

@ e C b C e

Meron wrepronsum

[N ... B

(R)3

(/R (2BetarT)

exolCIRI 2]

I+ Kamronera

crenerstperaa MaKeKs0 Tosex nogosinacn

R sasvovocTi
Sanare sapHOTpaMIa

il Tl |





Далее надо задать шаги сетки. Для этого нажмем на кнопку Сетка>>, после чего появится диалог задания сетки:

[image: image90.png]Viswe He e wara ceTky KapThi
POy oMbk b 0 Y208 e
Cocrasmmou o ook
o [2206 35168 10265 561365 125770882

Cocrasouye 0 ocuY
Yo [4048218832 12525 215337 171493345

=





В нем последовательно нажмем на кнопки > и в открывшемся меню выберем шаги сетки 100:
[image: image91.png]Viswe He e wara ceTky KapThi
POy oMbk b 0 Y208 e
Cocrasmmou o ook
xo [2200 1

Cocrasouye 0 ocuY
o [4000.

= =





После этого нажмем на кнопку OK и в предыдущем диалоге также нажмем на кнопку OK.Будет построена структурная карта сейсмического горизонта:

[image: image92.png]B
o 1
[Kypcop: (x=-6712.[204],y=16420.[14]) R= Cxe. 34" : (4353, 5260.)





Красным рисуется триангуляция на всех точках задания исходных данных. Большими черными точками задаются использованные точки задания исходных данных. Чтобы не видеть черные точки можно нажать на кнопку View дополнительно окна Карты и в появившемся диалоге убрать флаг Т.скважин для первого слоя карт. Для уничтожения красной триангуляции в разделе Доп. основного меню окна карт выберем пункт Уничтожить временную триангуляцию. Получим карту:

[image: image93.png]I [1D-0]Koppe nAwyw Ha TpHanrynaum <2>; cxema Koppenaunn <2>; M diina » EEl (= |[B)K]
EI

o 1 :
Kypcop: (x=-13576.[172],y=13202.[-33]) F Co.20': (-7002.392473, 7375.118129) _ Ounicn: C= 2.1344 L2=0.521473




С помощью кнопки Save слоя карты сохраним карту в файл с именем сейсмика.
Построим далее карту кровли и подошвы коллектора вдоль построенной карты сейсмического горизонта. Для этого в меню карты 2 выберем пункт Создать карту…. В открывшемся диалоге Параметры растровой карты выставим номера границ пласта 30 и 32, вид картируемой величины кровлю коллектора в пласте, в поле в глобальном коллекторе выберем имя коллектора 0_коллектор и нажмем кнопку >>>, в результате чего будут пересчитаны минимальное и максимальное значение картируемой величины:

[image: image94.png]Tlapawe p1 pacTposo¥ kaprst (8 cxeme 33 rpanyu)

Honvepa rpaiu KposaM U nonowse! (HauaHan ¢ 1]
(D=is0a ryiane)
g = [z

Reset

= T Menons. nonpaeu ansT. 1 an

& 706, KonnexTope

_ronmexron

[kposino Konnextopa s nmacre

I~ Wrwopuposar sion s 33 1. ckeaiom
¥ Wenones crapuo nanmpy

TIoCTpOEHS KBTS N0 SPHPMETIECKIM BEIpBKEHUAI
ApueneTINeCKDS BLpaXEHE:

T ¢ e - —— =
s | e A8

I™ scerna v wersue 0

] Hiaprei o rp cespry

Baoms pacrposaitKaprel

B ) Bupars rpariaLs Kepret

Cranosus rpaAus o aarwo Kapre | | Wenonsaoears supare rpasall
: p LS
evpam creanm
[ I Honomsms axasersmm na pesar
T Moraryears 0 s  cepeaveian pesep
¥ Wekars o6, 0-anaseruiyarourcre ona

Kormpacr o

My v Maxoas, [530 4o Terorpana araservti

Menonzosars ToteKka naves oke. —

Bep s Kpr

| Havep nnacranepeceseriin

Tnanxan kapra UcTanoBiTs SHaNeHA 1A PUKCaM Cancel





Создаваемая карта должна быть построена вдоль сейсмической карты, расположенной в нашем случае в слое 1. Для этого в поле Вдоль растровой карты следует вписать номер 1. Значения полей R0 и R1 можно автоматически определить с помощью кнопки >>>, расположенной слева от этих полей. В данном случае значения этих полей имеет смысл увеличить до 1000 и 3000, соответственно. После этого следует пересчитать значение поля C с помощью нажатия на кнопку <<< справа от этого поля:

[image: image95.png]Tlapawe p1 pacTposo¥ kaprst (8 cxeme 33 rpanyu)

Honvepa rpaiu KposaM U nonowse! (HauaHan ¢ 1]
(D=is0a ryiane)
g = [z

Reset

= T Menons. nonpaeu ansT. 1 an

& 706, KonnexTope

_ronmexron

[kposino Konnextopa s nmacre

I~ Wrwopuposar sion s 33 1. ckeaiom
¥ Wenones crapuo nanmpy

TIoCTpOEHS KBTS N0 SPHPMETIECKIM BEIpBKEHUAI
ApueneTINeCKDS BLpaXEHE:

T ¢ e - —— =
s | e A8

I™ scerna v wersue 0

] Hiaprei o rp cespry

Baon pactpoeoi e
o pacrposoi ke[|
Al [i0 o

™ venonesosars pasvepe 6330500 Kapres I™ Py s

BuiGpars rparusiKapre

Cranosus rpaALs o aarwo Kapre | | enonsaoears supare rpasal
: p LS
evpam creanm
[ I Honomsms axasersmm na pesar
T Moraryears 0 s  cepeaveian pesep
¥ Wekars o6, 0-anaseruiyarourcre ona

Kormpacr o

My v Maxoas, [530 4o Terorpana araservti

Menonzosars ToteKka naves oke. —

Bep s Kpr

| Havep nnacranepeceseriin

Tnanxan kapra UcTanoBiTs SHaNeHA 1A PUKCaM Cancel





Теперь нажмем на кнопку Гладкая карта. В появившемся диалоге нажмем на кнопку Сетка>> и в появившемся диалоге задания сетки в нижнем поле зададим номер карты 1 и нажмем на кнопку Скопировать из карты номер: , в результате чего сетка из карты 1 будет скопирована в данную карту. Это же действие надо будет делать для каждой следующей карты:
[image: image96.png]Viswe He e wara ceTky KapThi

TIpAMoransHk 1 20 Yanas cerin

Coorasouye 10 ooui

X0

Cocrasouye 0 ocuY

Yo

2200. il

4000,

CXarviposar i KapTel e

o sl




После нажатия на кнопку OK предыдущий диалог должен принять вид:
[image: image97.png]Yeranonka nanuTps (2595,2690)

Tyt T —

e A L et [ S s
o =] e

£ D g
2630 (cTaHa* 1, T

Haugposerts
[2640 ﬂ\ (cTama.*1). *

2650 B er o

(crara. 1),

[2660 B Uuero rpageuwt o

[2670 ﬂ\ (cTama.*1). Yeranosue.

[2680 ﬂ\ (cTama.*1).

i eE—
L oty | |

e | T

cemcaru= ¥ [ 170 heJ 10000000
= 125y 10000000
C o C hyehe @ by

(Eercass]

Meron wrepronsum

Meron wepn. Ko

2
fwars
(/R (2BetarT)

exolCIRI 2]

I+ Kamronera

0 = crenewtperaa Make Ko Tosex nonoaci

R sasvovocTi
Sanare sapHOTpaMIa

il Tl |





Для проверки корректности выбранной вариограммы можно нажать на кнопку Var, после чего получим изображения теоретической и экспериментальной  вариограмм:

[image: image98.png]Yeranonka nanuTps (2595,2690)

Tyt T —

e A L et [ S s
o =] e

£ D g
2630 (cTaHa* 1, T

Haugposerts
[2640 ) -

2650 R} tar it

(crara. 1),

[2660 B Uuero rpageuwt o

2670 A e, S,

[2680 4,

i eE—
L oty | |

e | T

cetka = V- 170 hy=100.00000
Cerxa>
- [T e 222l

O byt by

Meron wrepronsum

Meron verepn. Ko

(WR)3
(/R) (2Betar1)

exolCIRI 2]

I+ Kamronera

[0 = creneserperaa  MarcxeaTovex ronotracri

R sasvovocTi

40 srrapresD=202 865 D/M=0.255302

Careel e e[ |





Осталось нажать на кнопку OK и карта будет построена:

[image: image99.png]B j
o :
[vectorization tine =0 Cio.40'; (-2336., 7813.) Ounficn: C= 2,534 L2=0.723594





Интервал задания изолиний в карте был задан по интервалу значений исходных данных, но их количество оказалось недостаточным. Для задания интервала изолиний по значениям самой карты надо произвести повторную векторизацию карты. Для этого выберем пункт меню карты Векторизовать. В первом появившемся диалоге нажмем на кнопку OK, не устанавливая никаких флагов:
[image: image100.png]==

™ coupanums ce He vson

™ coupansms nynestie o6nacT (o6nacT TcyrcTua Ko pos)

Bemsmsea Oners





В следующем диалоге нажмем на кнопку Reset  для задания минимального/максимального значения изолиний, зададим значения поля Шаг равным 10, и нажмем на кнопку Установить. После этого можно нажать на кнопку OK. 

Получим следующую карту:

[image: image101.png]M [1D-0Koppennuyn Ha TpHaHTyRALK <2>; CXema KoppeALNH <2>; kposaa konnelEE (= |[B)X)

niin

1
5295.[111]) R e, 40 : (-2336., 7613.) Ounion: C= 18676





Осталось отметить, что для стандартного отображения карты следует в меню карты установить флаги Переворачивать подписи на изолиниях  и Показывать/Подавлять показ линий под надписями на линиях. Карта примет вид:

[image: image102.png]M [1D-0Koppennuyn Ha TpHaHTyRALK <2>; CXema KoppeALNH <2>; kposaa konnelEE (= |[B)X)

niin
=

730,193 y=15342.[139]) R= Cre.40 1 (2306., 7813.) Ounicn: C= 1.7342





С помощью кнопки Save слоя 2 сохраним карту под именем кр-колл.
Абсолютно аналогично в слое 3 строим карту подошвы коллектора. При этом диалог параметров растровой карты будет иметь вид:

[image: image103.png]Tlapawe p1 pacTposo¥ kaprst (8 cxeme 33 rpanyu)

Hovepa rpari Kposav 1 nogowee! (Hauinan o 1) Reset
(D=sbim0n raytiws)

g = [z

= T Menons. nonpaeu ansT. 1 an

B 06, KOEKTOPE [ yonnorron

[ronousy KannexTapa & nnacre

I™ irvopuposars ebivan rp-usi 33 rp.ckBauH
IV Wenonss.cTapuo nanvmpy

TIOCTROEHUE K3PTBI 10 PUBHETUNECKHM BbIaKEHHAN e Sl —

ApHBneTIHECKDE BbpaXEHHE: EEEIREEE)

MLY1.M2.V2...- 3P PaSpellaTE onepaliw:
BuiGpars gopyny Y

Hiapet o rp.cHizy
L MAXE) MING), ABS()

I Bceraa He merbwe 0
Baon pactpoeoi e
Empemmmgmi Beifipars rpaHUs KapTel
Al [i0 o

™ venonesosars pasvepe 6330500 Kapres I™ Py s

UcTaHoBuTs rpasALLI o AaHHOY KapTe Venonusoears ecparie parist
a4 p0BH . HynEBO A
Bp s CreaH

[ I Lonomms aratesia Ha petpa
Bep s Kpr

Moararyears 0kt K cepeaviam pesep
Wekars afin, 0-avauerii/areuTere.conpa
Kompact 0

My v Maxonas [731 o Terorpana araservti

Menonzosars ToteKka naves oke.

Havep nnacranepeceseriin

Tnanxan kapra UcTanoBiTs SHaNeHA 1A PUKCaM Cancel





 Получим карту:

[image: image104.png]8 [1D-0Koppennuym Ha TpHaHTyRALAK <2>; CXeMa KoppeALMH <2>; nogouna won B (= |(5)X)

niin
i

156,[204],y=16454.[153]) R=|Co.40'; (23, 7813.) Ounion: C= 1.7342





Сохраним эту карту под именем под-колл.

В слое 4 строим карту эффективных толщин коллектора. При ее построении диалог параметров растровой карты будет иметь вид:
[image: image105.png]Homepa rpari Kpos i 1 noouwssi [Hauas ¢ 1)
(D=sbim0n raytiws)

Reset

g = [z

[o Tonuny KommerTopa & nacre -

TIoCTpOEHS KBTS N0 SPHPMETIECKIM BEIpBKEHUAI

ApueneTINeCKDS BLpaXEHE:

R e
s | e A8 =

& 706, KonnexTope

I™ Menones. nompasku anst. u

_ronmexron =

I~ Wrwopuposar sion s 33 1. ckeaiom
¥ Wenones crapuo nanmpy
Hiaprei o rp cespry

Hiapet o rp.cHizy

Baoms pacrposaitKaprel
Baon pacrposoi Kaprei
»

UoTaHoBMTS rpasALLI o AaKHOl KapTe

Bp s CreaH

Bep s Kpr

2 Munarau, [5 .

Menonzosars ToteKka naves oke.

Tnanxan kapra

Wz |
Ucraramms snaversn A aurcau e

.o erew nacron

¥ acerna v wersue 0

BuiGpars rparusiKapre

I” Menonssosars suiGparsie rparts
% it upoen napan. Hunesoi s

T~ Hononmars anavertian Ha pespat
I~ Mogvarueae 0w K cepeaviam pesen
¥ Wears oin 0-anaveriy/orogrere kanpa

Kompact 0

g o

Havep nnacranepeceseriin





После повторной векторизации карта примет вид:

[image: image106.png]I [1D-0]Koppe nAwyw Ha TpHanrynaum <2>; cxema Koppenaumn <2>; adxp. onumyEsl (= |[B)5]

niin
i

[vectorization tine =0 Cio.40'; (-2336., 7813.) Ounicn: C= 1.8009





Далее в слое 5 следует построить карту, необходимую для внесения поправок в водо-нефтяную зону при создании карты эффективных нефтенасыщенных толщин. Эта карты будет сохранена под именем delta. При ее построении диалог параметров растровой карты будет иметь вид:
[image: image107.png]Tlapawe p1 pacTposo¥ kaprst (8 cxeme 33 rpanyu)

Homepa rpari Kpos i 1 noouwssi [Hauas ¢ 1)
(D=sbim0n raytiws)

g = [z

Reset

= T Menons. nonpaeu ansT. 1 an
& 706, KonnexTope

_ronmexron

[Deka BHK (a7 5. rerenacoi, Tonuu)

c Hacouerer{0BH 3332 Ojomue 2695
rpanmae  xpoore <]

¥ Wenones crapuo nanmpy

TIoCTpOEHS KBTS N0 SPHPMETIECKIM BEIpBKEHUAI
ApueneTINeCKDS BLpaXEHE:

G At e
s | e A8

I™ scerna v wersue 0
Bao pacrposoitKapre:

B ) Bupars rpariaLs Kepret

Ueranoeums rpasaubi o gasworikapre | | Uenonssosars seiGpaneie rpatus

™ Mt upoer napan. Hunesoi s
Bp s CreaH

[ I Monomsms satenvia na pecpa
I~ Mogvarueae 0w K cepeaviam pesen
¥ Wears oin 0-anaveriy/orogrere kanpa
Kormpac 0

Musova, [D.003T406 Maawas, [0009675 1, Terorpana araservti

Menonzosars ToteKka naves oke. —

Bep s Kpr

| Havep nnacranepeceseriin

Tnanxan kapra UcTanoBiTs SHaNeHA 1A PUKCaM Cancel





Сама карта имеет вид:
[image: image108.png]- A

[Kypeop: (x=2396.[199],y=15913.[125] R~ ke 40+ (-2336., 7613.) Ounion: C= 1.7342 L2=0.45073





Наконец, построим карту эффективных нефтенасыщенных толщин в слое 5. Для ее создания в диалоге параметров растровой карты следует нажать кнопку Выбрать формулу (карта создается по формуле из уже созданных карт и будет согласована с ними). В открывшемся меню следует выбрать пункт Создать формулу для нефтенасыщенных толщин. Открывшийся диалог должен быть заполнен следующим способом:

[image: image109.png]TlocTpoe e kaprsi Hedyre Hac. TonuuH (ans BHK)

Vot kapres o kpossei Konpa ()
Vot kapres & noowsoit Konpa (i)
Vot Kapres o 50 Tonuuof Konpa ()

Vot kpres & BHK (1] wi ns sono e korrakra

Mot kapre o Deta BHK () [

=





В нем указываются карты, необходимые для дальнейшего картопостроения. Если бы у нас был негоризонтальный контакт, то в поле имя карты с ВНК следовало бы указать имя карты с построенным контактом, но в нашем случае достаточно указать глубину контакта (у нас он равен 2696м.). Нажмем OK и поле с формулой в предыдущем диалоге будет заполнено:

[image: image110.png]Tlapawe p1 pacTposo¥ kaprst (8 cxeme 33 rpanyu)

Hovepa rpari Kposav 1 nogowee! (Hauinan o 1) Reset
(D=sbim0n raytiws)

i ==

I™ Menones. nompasku anst. u

Mo aprareniieckomy ecpanerio

I~ Wrwopuposar sion s 33 1. ckeaiom

¥ Wenones crapuo nanmpy

TIoCTpOEHS KBTS N0 SPHPMETIECKIM BEIpBKEHUAI [ S —
ApueneTINeCKDS BLpaXEHE:

A e e | e
s | e R85 o
a0 i1 (2 2598V m2m 3B a0 {3 2698 P man(0 (25 2l e e nacTom

¥ acerna v wersue 0

BuiGpars rparusiKapre

Baoms pacrposaitKaprel
Baon pacrposoi Kaprei

Ueranoeums rpasaubi o gasworikapre | [V Uenonssosars suigpaneie rpas

% it upoen napan. Hunesoi s
Bp s CreaH

T~ Hononmars anavertian Ha pespat
I~ Mogvarueae 0w K cepeaviam pesen
¥ Wears oin 0-anaveriy/orogrere kanpa

Kompact 0

B . s Tucrorpanaa snasesis

Menonzosars ToteKka naves oke.

Bep s Kpr

Havep nnacranepeceseriin

Tnanxan kapra UcTanoBiTs SHaNeHA 1A PUKCaM Cancel





Осталось нажать на кнопку >>>> и далее на кнопку Гладкая карта. Если при этом появился следующий диалог
[image: image111.png]PaSHepI IPSHOYTONSHHIKOB HEXORHSX K3PT He COBTAAZIOT

[





То это значит, что в процессе создания карт мы где-то забыли скопировать размеры первой карты в создаваемую карту. Сравнить пары карт можно следующим образом. Надо соответствующим флагом установить одну текущую карту, а в меню другой выбрать пункт Сравнить данную карту с текущей. В появившемся диалоге в первых двух строках будут сообщения о совпадении количества узлов карт и их окружающего прямоугольника. Если мы получим несовпадение сетки первой карты и одной из следующих, то последнюю карту надо корректно перестроить. 

Если все в порядке, то мы переходим к диалогу Установка палитры. Он должен иметь вид:
[image: image112.png]Yeranonka nanwipsi (2,28)

Tyt T —

4

e |

(crara. 1),

4

(crara. 1),

4

(crara. 1),

:

4,

(crana "1

4

(crara. 1),

4

(crara. 1),

4,

(crana "1

4

(crara. 1),

4

(crara. 1),

4

@opraT HEOMH(CTaHA 1)

Uger Heorp.

U rp-neonp (cTara. 1)

Meron wrepronsum

Meron wrepn.

Mo spurreneciomy spaxent v |

Reset

xorpacr [10

0 yromao

Viauianiouposats raucae

Haugposers 5

Uar 5

Uwono rpanaut 3

=

e
e

corca e ¥ [ 170 puel00
e T 100
oy C e

Cerka>>

& by





После нажатия на кнопку Ok будет произведено построение карты эффективных нефтенасыщенных толщин. Она будет иметь вид:

[image: image113.png]M [ID~0]Koppe 1Aupy Ha TpHAHTyAAUNY <2>; Cxema Koppeniauuy <2>; KapTa o apwdie TuecKomy sbipaje Huio[x:

o
21
26312 68

[N = p—
v Prcycn Ceficunca 7

D=crepers ebiGpantyo sepubHy
I™ nepenasars & mpow

prom

roxomn

=y

b [zl 1= 1|2 B =

Tpocno pa cx oppel
otaeurs czanmd

[Kypcop: (x=3904.[110},y=7035.[141]) R=6375.51 Cro.35': (-32., 5375.) Ounion: C= 18676 L2=0.558613





На полученной карте можно удалить лишние линии, расположенные вдоль границы карты. Для этого их надо выделить двойным кликом мыши (линия становится красной) и нажать на клавишу Del. Отменить выделение (в случае выделения не той линии) можно правым кликом мыши.

Через кнопку View можно вызвать дополнительное окно видимости объектов на картах. В нем можно установить/убрать подписи на скважинах на карте. Оставив на карте подписи глубин коллектора, эффективных толщин коллектора и эффективных нефтенасыщенных толщин, мы получим карту:

[image: image114.png]I [1D0]Koppe L Ha TPHAHTy ALY <2>; CXema Koppe AR <2>; KapTa 1o apwdweThieckomy bipanenmio[x=1:125918,y-1:69963]

=1
Kypcop: (x=-900.[20] y=-1911 [32]) R=1705.07 Cko.36' v=0: (4498, 428.) Ounion: C= 14674 L2=0.356428





После сохранения карты под именем эфф-нн дополнительное окно Карты примет вид:

[image: image115.png]KapTot: nvivnd21
@ainei Ceviaeneren bes sienera  Aon.
v Prcycn Ceficunca 7

Alumeicrove = aeiicTone ¢ senenvien
- Altmeicreve = nericTene Gos oerera
D=crepers ebiGpantyo sepubHy

I™ nepenasars & mpow

_lcle[s]

prom

roxomn

=y





Пример 8. Подсчет объемов
Для подсчета объемов следует загрузить месторождение и триангуляцию из папки Test/TestField8. Далее следует сделать видимой только карту эффективных нефтенасыщенных толщин и сделать видимым дополнительное окно Области 1:
[image: image116.png]#HTEK.## O6nacTy (#1)
Mewo < +(°) . > x 5 Tex,

@@ X ueckomy sbipae Huiol3

Hovep | Keeorosex | Moowans

e
owims Conteremen oo mterenn o sis2
[

eneficTene = eicroue o sugeneren
- Altmeicreve = nericTene Gos oerera
D=crepers ebiGpantyo sepubHy

I™ nepenasars & mpow

prom

roxomn

=y

B

1
52064 (o201 v=0; (-7002.392473, 7375.118129)

Kypeop: (x=-9985 [118],y=7802.[2])





Для начала работы с подсчетом объемов следует выбрать пункт меню Авто/Инициализировать подобласти дополнительного окна Области:
[image: image117.png]MEEE

<

v

#|F ™ m
rr- [l
rrr
rrr

rrr
rrr
- m

@ainei Ceviaenerwen bes sienea  Aon.

Moo < +(R)

08

> x 5 Te.

v Prcycn Ceficunca 7

eneficTene = eicroue o sugeneren

s e 1)

gt e =
I nepenasate & npoduAM

o]

feeg

=as

T e

SLIE

e @)

(@

OOOOOO

venonss 6ce useTa KapT
noveHaT HoBBIMM LEETaM:
pasnuare werk o useTat

Hovep | Keeorosex | Moowans

AoBaBTL MoA08ACT - Crcky (B W -+ Cick i)

BeraBHTs SbigenenHyto noaoBnacTs 6 Tek.KapTy (D)

TIOKa3LIBaTE TPHAHTyTALNO ToHEK KPHEbEK
Moxasiars seibpantyio noaonaCTS
Mokasiars Howepa obnacreri
v VCT07S3033TS THAHM C MO HAATMCSHN B KaHECTBE H3TIHHT
v WTPHCNYHKTHD = o € HynsBoit ToUHOR
Moxasas HesGpare ofnacTn

I T ot
i s

ce

T
Pl WV

Merio

2
1
17152

o cramn omne]

Mpoavrpe npodpun
Tpocno pa cx oppel
[

B

TlpoBepT Hecoanazerve Bcex BuiGpaHH obnacTei

o3BT Bt M0AO6RACTH W3 BLGpaHHOT O6nBCTH & Tex.crcke
AobaBnTe e nogoBnacTA

Coxpane Tabsy & dafin
Coxpanms Tabnuy 6 Gybep ofivena Windons

2 B

,g(v.





Подсчитаем сначала объем коллекторов чисто нефтяной зоны. Для этого с помощью Cntrl+кликов мыши будем последовательно выделять области карты внутри чисто-нефтяной зоны, после чего площади выделенных областей, среднее значение изолиний, ограничивающих область, и их произведение будет переноситься в таблицу.

После выделения область становится синей, поэтому легко контролировать выделенную зону. 

После выделения всех требуемых областей следует выбрать пункт меню S дополнительного окна Области. Суммарные площадь и объем будут посчитаны:

[image: image118.png]I [1D-0]Koppe Ay Ha TpHaHTy UK <22 CXema Koppe AUy <2>; KapTa no apwdme THuecKomy BbpaneHHRD

EDREEE Kaprot: s 20
o @ainei Ceviaenerwen bes sienea  Aon. ##TEK## O6nacT (#1)

vt Prcykn Coficmca Mewo < +(*) . > x 5 Tex. Aeto

N e e Fem— o
e S omor ST
e Sty wom s
I nepenasate & npoduAM 784286 716876 15.000000 1764300753140

Setonis  ramom iy
[ SC

942171575993 15000000 14131973, 639835
545387606146 15000000 a180817.077190

Q

ZIKDKM g@
noa-kon gc

SII9200769 22500000 18714597.198048
8845773166 25000000 2216169.323150
721086475777 12500000 9013205347212
1030623568393 20000000 20612471.767880
67723572234 10000000 677235722340
7541.024024 15000000 563115.360360

)

rrr
rrr
rrr
rrr
rrr
rrr

venonss 6ce useTa KapT
noveHaT HoBBIMM LEETaM:
pasnuare werk o useTat

I T ot
i s

44542952 T03643; K05 =587721874 893200

a0 @@ @@

[e—

122033
Mpacuorpe podbun
Tpocno pa cx oppel
[

©:\workiwakeripa), {Di\warkiwakerlNG), ad o Gl TY-AukoCorr - ic RotateField - Mi




Отметим, что при повторном проведении той же самой процедуры мы получим значения тех же самых величин, отличающихся на доли процента. Это связано с внутренними особенностями используемого алгоритма, который предполагает внесение несущественной случайной ошибки в исходные данные.
Проконтролировать посчитанные площади и объемы можно с помощью обычного объемного метода (т.е. расчета объема с помощью вычисления обычного интеграла). Для этого выделим внутренний контур нефтеносности двойным кликом мыши, осуществим правый клик мыши на нем и в открывшемся диалоге выберем пункт меню меню/Посчитать объем под поверхностью внутри области. Полученные результаты легко сравнить:
[image: image119.png]B [1D-0]Koppe 1AL Ha TPHAHTMALAH <2>; CXeMa KoppeAAUHM <2>; KapTa no apwdwe ThiecKomy bipae mio[x=1:129763,y-1:72085]
Kapror: mamsit19
Gaiines Ceviacnervien bea ebiaenera fon
Sraern Prcymon Cefiomca 7

IhsaeticTeue = Aeficreme © BeaeneEN
Altaeiicreve = aeiicTene 6oz oneern
D=crepers euSparyo sepuiHy

I nepenasate & npoduAM

n gc
=ms
T
o @]

Q

CoFicTaa noap6AacTH KapTHl
Merwo Wenones.ce  He nenones. eer

¥ Buocrs I” ynesan ofinacts (atn arcyrcre ko pos)
venonssoare Buainacte T~ pucosats ceepry soero
T PucasaTs HesaBUCHMA OT BbIKOAA 33 TP KaPTE!

sleleliatelel

PP L ———

OnS KpUEDTHa 3K pare Tonuia KpueoiiHa nesaru

veronssosae Tonuwy kpasoi Haskpare (] venonssosars Tonuumy Kpusoii Ha nesar

Crarnaprien %
9y Puaneran v

[ Nurcruprian

i ouerra:

e e

User | | Janveka W Zamsygrocte.

[ — veronssosars Jamieky Venonsosars JatksuracTs
venonesoeats LseT

616 Tovex. op pacer mexay Toukanwi=46,8743; 5= 44546581 189538, o wac crpence

e

Crens(aE & enonssgsars Haamice. [V e pUCoBaTS HAATUCH KpWBsIK BHYTEH OB TacTH

VTIONS3083T MOQ3BEHHE PHCOBH HAITHCSHH

war nesar noanceH KpyESHH ) ) )
[~ e MaRanT MevaTs MOMTACSH APUTV AU B0 ASHHO

Verons3083T, Wwar nesar nognces VCTIOS3083Te e NORBTT MexaTs NOMTACEH ApUTWE S|

IV uaruGars wanwce saoms s
HeoNB30BTE USrUBATE HAANHCE B0 AHHHH'

o Twresms sl

Tpocno pa cx oppel
[





В нашем случае расхождение подсчитанных объемов составляет (605938077-587721874)/605938077*100(2,8%.

Аналогично рассчитываются площадь и объем для всей карты:

[image: image120.png]L AL PP
=] e < e
E e |

upY Ha

NEE L5

Tpyanrys

@ainei Ceviaenerwen bes sienea  Aon.
v Prcycn Ceficunca 7

auneicrove = percreve ¢ sasneren
rcTEe Gos Boierenn

I Amercren

D=crepers ebiGpantyo sepubHy
I™ nepenasars & mpow

[

View

T 8@ u

T @5l A

e @@ ﬂ

e @3] a

[ i e €] a
; spenrs @8] a
x T ec [de-
C g g < H

z
g

venonss 6ce useTa KapT
novexaTs HoBtA useTav
I passsars wer o userag
YRl T croserku
ol | L

cc

R E 3 Bl

(1) —
[Pl 7

EE_&
2
i
12

o cramn o]

]
EEET

MpocwoTpe npocun|
oo s onp
oo cxvom

niin

Tiyox. © D6 [0

12 B X
E
o)
Merta < +(~) > x 5 Tex. AsTo
T o e 3 =
1 E] 21743 TS 1000000 2117431 giEEED
2 ey SoordsisTans 12500000 Stagazri 37983
3 ™ Tote e 1s0000 7B 753140
i o1 Sroanaees 750000 i3t 634637
5 @ s 1500000 14131673 63909
c o S 15000000 eta0817 07715
7 7 o s S0 Tosg120 115275
8 in T 17500000 T26058403030370
s 10 e 220000 Taandsy 19604
10 x eI 25000000 2216163 29150
b & T ST 12500000 Sorz0s sarzr2
2 o Toe2aeEams 20000000 2061247 767850
I x ez 000 77235 757340
1 = ooz TS0 3115 560360
I T s 1250000 51551731 72150
i P ZEaeis 17000 L0856 7903
b o Som i 2000000 707964 424660
i @ ess 1750 Ziareur 15tz
19 = 000 150000 So65008 2560
x Teer TR0 4584 7500000 Tooere3ss 101480
o et Tondggsy 08 200000 Et et
>
A
) = ik J





и для всей области:

[image: image121.png]D-0]Kopp atp pra no apuds omy B 0 0 LT
i Comeneen B2 ssaznern
Swssern Prcyan Cofomca 7 -
e 2omimoons oo MEm & S o b5 6 Es o
D-crepers scpaniuo sepuy Hoves | Ksoouex Tnouaie 3 3
[ T = 20174315758 10000080 217631 875880
- 2 T 746187029 12500000 3is62747.437853
T @@ g 3 n Teize 6T 15000000 764300753140
L 4 291 5791903 951285 7.500000 43439279 34637
E@ g C ;‘;'J“ Fﬂ 5 80 942131575393 15.000000 14131973 639895
§ 6 S SeSETEEE 15000000 8180817077150
7 7 723841341285 15000000 1035120118275
E:z o @@ |l M ﬂ 8 o TGS 17500000 126059409.090370
s 102 gisse20e7e 22500000 18314587.196048
& 0 4 4 aprh 10 26 B3B46.773166 25.000000 2216169329150
[ ]| (] - e ere I H s s Soioas sizio
_— ¥ b [ I S oo Fi
= 4foee g W~ wocTs, Hynesas ofnacts (o6 orcyrcrs kospos)

NG [ e |g s e N . I o psors W E Srear oo 1500000 3115 560360
] PUCOSAT, HESSECHO O BRA 53 T KT 15 1447 TeiseisesEIT2 12500000 151551731.322150
o e W e @@ g JEA pEmme EE e

rrr. 17 107 /39221243 20000000 6707364,424860
<] rrr @& |Cu-r j B Buoora ] ke CTAL = conert s 8 L T2ueseT: 17500000 7607 191528
H rrr \d 19 7 151000347042 15000000 2265005 205630
= ToAwuHa KpUBOIt Ha SKpaHe. TOMUHHE KPUBOI Ha NewaTH 20 1667 13690182.146864  7.500000 102676366.101480
rrr 7| g @ 1@ N N Eil 1684 13543687 295988 2500000 33871718.239973
rrr Ii venoassosaT TonwunHy Kpueoii Haskpare [ ucnonesosars Tonwuy Kpueoi Ha nevary
< i ]
=) Cranaspmian ’
7 cnonss.sce usera kapr Puaneran 7
Y ™ e e

pasnuare werk o useTat
YRl T croserku
gy (o=

e

T
Pl WV

Merio

2
1
17152

o cramn omne]

22038

Mpoavrpe npodpun
Tpocno pa cx oppel
[

niin

[ Nurcruprian

. Urps Ty

_

I 3ameca ¥ Samgrocte

veronssosars Jamieky
venons308aTe Lger i

Venonsosars JatksuracTs

852 Tovex. op pace mexay Toukanvi=44 8252; 5= 85873027 003443, o wac crpence

Hannucs.

IV He PHEOBATE HARHCH KPUBEIK BHYTPH 06AACTH
VeTofs3083T nogaBnEre pHCOBaHA HamACeH  [15

venonssosate Hagmwics

5 war nesar noanceH KpyESHH

He MORSNAT MexaTs NORTMCEH APUTHH S SO ASHHO
VCTIOfS3053T e MORSNAT MexaT NOATMCEH AU AL
IV uaruGars wanwce saoms s

VeTOf3083TL UaruGaTs Hauck B0 A

Twresms sl

Veros3083T Wwar nesar noarcei

o

s





PAGE  
1

